预案编号：

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案

（2023第二版）

| 编制单位： | 云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司 | 编制 |
| --- | --- | --- |
| 编制人员： | 孙启远 18364211667 |  |

二零二三年六月

备案号： 备案时间：

年 月 日发布 年 月 日实施

企业事业单位突发环境事件应急预案备案表

| 单位名称 | 云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司 |  | 机构代码 | 91532801748293261G |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法定代表人 | 张剑锋 |  | 联系电话 | 13988112112 |  |
| 联系人 | 张剑锋 |  | 联系电话 | 13988112112 |  |
| 传真 | / |  | 电子邮箱 | / |  |
| 地址 | 云南省西双版纳傣族自治州景洪市勐龙镇曼南坎村，中心位置地理坐标：东经100°39′10″、北纬21°34′40″ |  |  |  |  |
| 预案名称 | 云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿库突发环境事件应急预案 |  |  |  |  |
| 风险级别 | 一般（Q0） |  |  |  |  |
| 本单位于 年 月 日签署发布了突发环境事件应急预案，备案条件具备，备案文件齐全，现报送备案。 本单位承诺，本单位在办理备案中所提供的相关文件及其信息均经本单位确认真实，无虚假，且未隐瞒事实。 预案制定单位（公章） |  |  |  |  |  |
| 预案签署人 |  | 报送时间 |  |  |  |

| 突发环境事件应急预案备案文件目录 | 1.企业事业单位突发环境事件应急预案备案表； 2.环境应急预案及编制说明： 环境应急预案（签署发布文件、环境应急预案文本）； 编制说明（编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明）； 3.环境风险评估报告； 4.环境应急资源调查报告； 5.污染防治方案 6.环境应急预案评审意见。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 备案意见 | 该单位的突发环境事件应急预案备案文件已于 年 月 日收讫，文件齐全，予以备案。 备案受理部门（公章） 年 月 日 |  |  |
| 备案编号 |  |  |  |
| 报送单位 |  |  |  |
| 受理部门负责人 |  | 经办人 |  |

注：备案编号由企业所在地县级行政区划代码、年份、流水号、企业环境风险级别（一般L、较大M、重大H）及跨区域（T）表征字母组成。例如，河北省永年县××重大环境风险非跨区域企业环境应急预案2016年备案，是永年县环境保护局当年受理的第26个备案，则编号为：130429-2016-026-H;如果是跨区域的企业，则编号为：130429-2016-026-HT。

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库

突发环境事件应急预案发布批准书

根据《中华人民共和国突发事件应对法》的有关要求，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司依据《尾矿库环境应急管理工作指南》《尾矿库环境风险评估技术导则》及《尾矿库应急预案编制指南》等技术规范，结合云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库实际情况，编制完成了《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案》并附《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》。经公司安全环保工作会议审议通过，现予发布。

批准人：

年   月    日

修编说明

一、修编过程概述

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司已于2020年6月编制了突发环境事件应急预案，于2020年7月1日在景洪市环境监察大队进行了备案（备案编号：532801-2020-008-L），现因企业对尾矿库进行回采，需增加回采工程环境风险内容。根据《突发环境事件应急管理办法》、《突发环境事件信息报告办法》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）和《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环通〔2015〕39号）等部门规章和云南省有关规定，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司重新编制突发环境事件应急预案并向当地环境保护主管部门进行备案。

2023年6月云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司经内部调查及资料收集后，组织单位相关人员联合编制完成《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案（初稿）》。2023年6月30日，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司相关人员对初步编制完成的《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案（初稿）》的适用性、可行性进行了内部评审，经分析、讨论并提出修改意见和建议；应急预案编制组根据修改意见和建议对应急预案进行了修改、完善，形成《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案》，编制程序如下：

突发环境事件应急预案编制程序图

2、重点内容说明

本预案共分为：总则、项目基本情况、尾矿库环境风险评估、应急组织机构及职责、预警、应急处置、应急终止、后期处置、应急培训与演练、奖罚、保障措施、预案的评审、备案、发布和更新、预案的实施和生效时间、尾矿库场外环境应急专篇、术语和定义、附件及附图。预案重点对尾矿库环境风险进行等级评估，并根据环境风险等级评估报告，分析尾矿库的主要环境风险事故，细化尾矿库环境风险事故的预防和预警，提出了各种事故情况下的应急响应程序及处置措施，确保企业一旦发生突发环境事件，能够及时、科学、有效予以应对，最大限度的降低突发环境事件对环境造成的影响。

3、意见采纳情况

编制单位成立了应急预案编制领导小组，针对云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库风险特性及可能发生的突发环境事件，特别是现场应急处置措施等内容，广泛征求了公司相关部门、尾矿库现场操作人员、周围居民的意见与建议，并组织相关领导和技术人员进行内部审查，编制小组采纳了相关意见和建议，修改补充完善预案内容。

4、评审情况

年  月  日，专家对《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案》（以下简称“应急预案”）进行技术审核。专家评估组经过询问和讨论，认为“应急预案”编制较为规范，实用性和操作性较强，就该预案形式及要素组成情况进行了

评审，同意“应急预案”通过评审，并提出评审意见及修改建议，编制单位积极配合，对评审会上提出的意见及建议进行了修改和完善，形成最终报告。

目录

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库	III

突发环境事件应急预案发布批准书	III

编制说明	IV

1总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.2.1环保法律、法规及部门规章	1

1.2.2标准及技术规范	3

1.2.3公司内部资料和相关文件	4

1.3适用范围	4

1.4事件分级	5

1.5工作原则	7

1.6预案体系说明	8

2项目基本情况	10

2.1公司基本情况	10

2.2尾矿库基本情况	10

2.3周边自然概况	20

2.4尾矿库环境风险受体	26

2.5尾矿库特征污染物排放情况	28

3尾矿库环境风险评估	30

3.1环境风险预判情况	30

3.2环境风险等级划分	31

3.3尾矿库环境风险源及有害因素识别	32

3.4主要事故类型及危害因素	35

3.5尾矿库突发环境事件情景分析	36

4应急组织机构及职责	41

4.1应急组织机构	41

4.2应急组织人员及其职责	42

4.2.1应急救援指挥中心	42

4.2.2指挥协调组	44

4.2.3信息通讯组	44

4.2.4后勤救护组	45

4.2.5抢修维修组	45

4.2.6环境保护组	45

4.2.7警戒疏散组	46

4.3政府主导应急处置后的指挥与协调	46

5预警	47

5.1预警监测	47

5.2预警条件及级别	48

5.2.1预警条件	48

5.2.2预警级别	49

5.3预警信息汇总和发布	51

5.4预警结束	53

6应急处置	54

6.1应急响应分级	54

6.2信息报告和通报	57

6.3环境应急监测	61

6.3.1应急监测方案	61

6.3.2应急监测保障	62

6.4处置方案	63

6.4.1尾矿砂浆外泄情景处置方案	63

6.4.2尾矿水超标外排情景处置方案	64

6.4.3尾矿库渗滤液溢出外排情景处置方案	65

6.4.4尾矿输送管线泄漏情景处置方案	65

6.4.5回水管线泄漏情景处置方案	66

6.4.6尾矿库渗漏情景处置方案	67

6.4.7尾矿库溃坝情景处置方案	68

6.5配合有关部门应急响应	69

7应急终止	70

7.1应急响应终止条件	70

7.2应急终止程序	70

7.3应急终止后行动	71

8后期处置	72

8.1善后处置	72

8.1.1现场保护与洗消	72

8.1.2事故现场善后处理、恢复措施	72

8.1.3周围村庄及居民的善后处理、恢复措施	72

8.2保险	73

8.3评估与总结	73

9应急培训与演练	75

9.1培训	75

9.1.1组织、指导应急预案的培训工作	75

9.1.2应急处置人员的培训内容	76

9.1.3员工与公众的培训	76

9.1.4应急培训要求	76

9.2演练	77

9.2.1演练准备	77

9.2.2演练方式	80

9.2.3演练范围与频次	81

9.2.4演练组织	81

9.3记录与考核	81

9.3.1演练记录内容	81

9.3.2演练考核	82

10奖罚	83

10.1事故应急救援工作实行奖励制度	83

10.2事故应急救援工作实行处罚制度	83

11保障措施	85

11.1人力资源保障	85

11.2财力保障	85

11.3物资保障	85

11.4其他保障	86

11.4.1通讯与信息保障	86

11.4.2环境监测保障	87

11.4.3救援装备保障	87

11.4.4交通运输保障	87

11.4.5救援医疗保障	87

11.4.6治安保障	88

12预案的评审、备案、发布和更新	89

12.1预案的评审	89

12.2预案的备案	89

12.3预案的发布	89

12.4预案的更新	89

13预案的实施和生效时间	91

13.1预案的管理与更新	91

13.2预案解释部门	91

13.3预案的实施和生效时间	91

14尾矿库场外环境应急专篇	92

15术语和定义	96

附图：

附图1：尾矿库地理位置图

附图2：尾矿库平面布置图

附图3：尾矿库周边环境风险受体图

附图4：尾矿输送、回水管线走向示意图

附图5：尾矿库水系分布图

附图6：尾矿库危险因素平面分布图

附图7：应急救援疏散图

1总则

1.1编制目的

为进一步加强云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司环境安全管理，提高尾矿库突发环境事件的应对能力，增加尾矿库企业预警、现场应急处置能力，在建立统一指挥、功能齐全、反应灵敏、运转高效的应急管理体系下，明确应急处置人员的职责、分工，明确预警和处置措施，最大限度地减轻环境污染和生态破坏，通过及时有效的应急救援行动，减少人员伤亡和财产损失，最大限度减少事件的影响；实现云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司与地方政府及其相关部门现场处置工作的顺利过渡和有效衔接，特编制本“应急预案”，为西双版纳州生态环境局及相关部门制定突发环境事件应急预案提供支撑。

1.2编制依据

编制依据可参考以下内容（包含但不限于）。各企业在编制过程中，相关依据如有更新应以最新版最准。

1.2.1环保法律、法规及部门规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》（全国人民代表大会常务委员会，2015年8月25日修订，自2016年1月1日起实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订通过，自2018年1月1日起施行）；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修订）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，2007年8月30日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，自2007年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令第十三号，自2014年12月1日起施行）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（国办函〔2014〕119号，2014 年12月29日）；

（8）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号，2015年6月5日实施）；

（9）《突发环境事件信息报告办法》（中华人民共和国环境保护部令第17号，2011年5月1日起施行）；

（10）关于印发《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》的通知（环办〔2014〕34号，2014年4月3日）；

（11）关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》的通知（环办应急〔2018〕8号，2018年1月30日实施）；

（12）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法》（环发〔2015〕4号，2015年1月8日）；

（13）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（14）《尾矿库环境应急预案编制指南》（环办〔2015〕48号）；

（15）《尾矿库环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2010〕138号）；

（16）《云南省环境保护厅关于转发企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法的通知》（云环发〔2015〕39号）；

（17）《云南省企业单位突发环境事件应急预案指导目录和编制要点》（试行）（云环发〔2013〕12号）；

（18）《云南省突发环境事件应急预案》（云政办〔2017〕62号）；

（19）《西双版纳州突发环境事件应急预案》（西政办发〔2019〕32号）。

1.2.2标准及技术规范

（1）《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）；

（2）《环境影响评价技术导则地面水环境》（HJ/T 2.3-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）；

（4）《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ 19-2011）；

（5）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）；

（6）《固体废物鉴别标准通则》（GB 34330-2017）；

（8）《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）；

（9）《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）；

（10）《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）；

（11）《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；

（12）《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）；

（13）《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）；

（14）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）；

（15）《尾矿库环境风险评估技术导则（试行）》（HJ 740-2015）；

（16）《尾矿库设施设计规范》（GB 50863-2013）；

（17）《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；

（18）《尾矿库安全技术规程》（AQ 2006-2005）；

（19）《地址灾害危险性评估技术要求（试行）》（国土资发〔2004〕69号）；

（20）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（21）《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）。

1.2.3公司内部资料和相关文件

（1）《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿干排技改项目环境影响报告书》（太原核清环境工程设计有限公司、西双版纳傣族自治州环境科学研究院，2011年08月）；

（2）《西双版纳州环保局关于云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿干排建设项目环境影响报告书重新审核的意见》（西环发〔2017〕7号，2017年10月30日）；

（3）《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿干排工程初步设计说明书（代可研）》（昆明冶金研究院）；

（4）《景洪曼南坎铁矿选厂尾矿坝加高工程方案设计》（昆明有色冶金设计研究院，2008年03月）；

（5）《景洪曼南坎铁矿选厂尾矿回采工程尾矿库工程地质勘察报告》（西南有色昆明勘测设计（院）股份有限公司，2012年03月）；

（6）《安宁泰源工贸有限责任公司景洪曼南坎铁矿尾矿干排项目水土保持方案初步设计报告书》（昆明龙慧工程设计咨询有限公司）；

（7）现场调查资料及其他相关资料等。

1.3适用范围

本“应急预案”适用于云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库在生产、运行过程中发生或可能发生突发环境事件的预警、报告、处置、应急监测和应急终止等工作。可能发生的突发环境事件情景包括：

（1）尾矿砂浆外泄情景（管涌、坝体损坏、排水系统堵塞或坍塌等原因引起）；

（2）尾矿水超标外排情景（沉淀池溢流引起）；

（3）尾矿库渗滤液溢出外排情景；

（4）尾矿输送管线泄漏情景；

（5）回水管线泄漏情景；

（6）尾矿库渗漏情景；

（7）尾矿库溃坝情景等。

1.4事件分级

1.4.1本预案突发环境事件分级原则

通过对主要风险区域：尾矿库及选矿厂周围可能存在的突发环境事件分析，并结合实际情况，按事件严重程度和应对处置能力，本突发环境事件分为Ⅲ级：

①一般突发环境事件（公司车间班组级）：Ⅲ级事件

不影响生产的事故：依靠班组技术力量，符合相关操作规程能够处理的故障，涉及的相关事宜按安全生产管理办法处理。如矿井渗水处理设备故障轻微超标排放、微漏等事故，可通过检修设备、更换管道等来处理。但在处理过程中需向相关部门汇报。

②较大突发环境事件（公司级）：Ⅱ级事件

对生产影响较小，依靠公司技术力量能够处理的事故。如环保设施故障、管道泄漏但在可控范围等的一般事故，但在处理过程中必须遵循汇报原则。

③重大突发环境事件（公司外部级）：I级事件

影响生产重大严重威胁着尾矿库周边生态环境，如尾矿库溃坝等造成30人以上死亡或造成直接经济损失1亿元以上的重大突发环境事件，或需要更高级别应急响应的事件。

当以上分级标准不能适应所发生的突发环境事件时，参照国家突发环境事件分级标准。

1.4.2国家突发环境事件分级级别

根据《国家突发环境事件应急预案》，突发环境事件分为特别重大环境事件（I级）、重大环境事件（II级）、较大环境事件（III级）和一般环境事件（IV级）共四级，具体划分见表1.4-1。

表1.4-1 突发环境事件分级原则表

| 判断标准 | I级 | II级 | III级 | IV级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 事故死亡人数 | 30人以上 | 10人以上，30人以下 | 3人以上，10人以下 | 3人以下 |
| 事故中毒（重伤）人数 | 100人以上 | 50人以上，100人以下 | 50人以下 |  |
| 需疏散、转移群众 | 5万人以上 | 1万人以上，5万人以下 |  |  |
| 直接经济损失 | 1000万元以上 |  |  |  |
| 区域生态功能 | 严重丧失 | 部分丧失 |  |  |
| 濒危物种生存环境 | 遭到严重污染 | 受到污染 |  |  |
| 当地经济、社会活动 | 受到严重影响 | 受到较大影响 |  |  |
| 放射性物质 | 利用放射性物质进行人为破坏事件，或1、2类放射源失控造成大范围严重辐射污染后果 | 1、2类放射源丢失、被盗或失控 | 3类放射源丢失、被盗或失控 | 4、5类放射源丢失、被盗或失控 |
| 水源 | 重要城市主要水源地取水中断 | 重要河流、湖泊、水库及沿海水域大面积污染，或县级以上城镇水源地取水中断 |  |  |
| 危化品 | 危险化学品（含剧毒品）生产和贮存中发生泄漏，严重影响人民群众生产、生活 |  |  |  |
| 纠纷 |  |  | 造成跨地级行政区域纠纷，使当地经济、社会活动受到影响 | 造成跨县级行政区域纠纷，引起一般群体性影响 |
| 说明：以上含“本数”，以下不含“本数”，各判断条件为“或”关系。 |  |  |  |  |

1.5工作原则

尾矿库突发环境事件应急预案工作原则应遵循预防为主、减少危害，统一领导、分级负责，企业自救、属地管理，整合资源、联动处置等原则。包含但不限于以下原则：

（1）以人为本、减少危害。把保障公众健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发环境事件造成的人员伤亡和环境危害。

（2）科学预警、做好准备。强化生产安全事故引发次生突发环境事件的预警工作，积极做好应对突发环境事件的思想、人员、物资和技术等各项准备工作，提高突发环境事件的处置能力。

（3）高效处置、协同应对。根据风险评估的结果，事先针对各种可能的突发环境事件情景，形成分工明确、准备周全、操作熟练的高效处置措施。并在切断和控制污染源等方面与企业内部其他预案、在现场处置等方面与政府及有关部门应急预案进行有机衔接。

（4）统一领导、分工负责。在突发环境事件下，需坚持统一领导，分级响应的原则，针对各种情景落实每个岗位在应急处置过程中的职责和工作要求，提高突发环境事件的处置能力。

1.6预案体系说明

预案体系说明主要是介绍尾矿库环境应急预案与尾矿库企业环境应急预案、尾矿库安全生产相关预案、各车间现场处置方案以及其他专项应急预案之间的联系和区别。各企业的预案体系说明内容应根据尾矿库实际情况进行编制。云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急预案体系说明如下：

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急预案体系主要包括生产安全事故应急预案和突发环境事件综合预案。云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司《尾矿库突发环境事件应急预案》是《突发环境事件综合预案》下的专项预案，是针对尾矿库环境风险，编制相应的专项应急预案。同时，对危险性较大的重点位置和岗位，编制现场处置预案。当尾矿库发生突发环境事件，启动《突发环境事件应急预案》时，应同时启动《尾矿库突发环境事件应急预案》。在现场处置过程中，应根据发生的尾矿库突发环境事件的特征，按照现场处置预案的应急处置程序、应急处置要点和注意事项进行现场处置。云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急预案体系如图1.6-1所示：

尾矿砂浆外泄情景处置方案

尾矿水超标外排情景处置方案

尾矿库渗漏情景处置方案

尾矿输送管线泄漏情景处置方案

回水管线泄漏情景处置方案

尾矿库溃坝情景处置方案

尾矿库渗滤液溢出外排情景处置方案

提供依据

相互协作

相互联动

西双版纳州、云南省突发环境事件应急预案

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司突发环境事件应急预案

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案

选矿厂（尾矿库）、云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司突发环境事件应急预案

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司生产安全事故应急预案

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司突发环境事件应急预案

图1.6-1云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急预案体系图

2项目基本情况

2.1公司基本情况

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司成立于2003年04月，建有选矿规模为60万t/a的铁磁选工艺生产线一条，年产铁精矿20万t，选厂的配套设施尾矿库于2003年底建成投入使用，占地11.51hm2，有效库容141.2万m3，2008年公司对尾矿坝进行贴坡加高后占地面积增至14.91hm2，增加有效库容68.70万m3。2011年8月公司委托环评单位编制完成《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿干排技改项目环境影响报告书》；2017年07月取得西双版纳傣族自治州环境保护厅批复“西环复〔2017〕07号”。公司在此之前未进行过相关环境应急预案的编制工作，本次编制为第一次编制，因此未进行相关的备案工作。

项目选厂位于景洪市勐龙镇曼南坎村，地理坐标：东经100°39′10″、北纬21°34′40″，厂区有简易乡村道路与主公路相接，距勐龙镇人民政府所在地5km，选厂主要从事铁矿石磁选，并对选矿之后的尾矿进行处理。

2.2尾矿库基本情况

尾矿库基本情况编制包括尾矿库名称、建设地点、经纬度、尾矿库登记和类别、上游汇水面积、尾矿库周边环境敏感点分布、周边环境状况、工程概况等内容。

（1）尾矿库名称：云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿库。

（2）尾矿库位置：尾矿库位于云南省西双版纳傣族自治州（市）景洪市勐龙镇曼南坎村西部方向的一个山间沟谷内，地理坐标为：东经100°39′10″、北纬21°34′40″，初期坝与选厂直线距离约1.2km。

（3）尾矿库地形地貌：景洪市地处横断山系纵谷区南延尾端，位于澜沧江大断裂带两侧，属山原山，北高南低，山峦叠崎，沟谷纵横。境内山脉走向多由西北至东南，山地面积占总面积的95%，最高海拔在西部的路南山主峰南勒各角，海拔2196m，最低点在东南部南阿河汇江处，海拔485m，与最高点相对高差为1711m. 地貌类型为山原地和山间盆地。

勐龙镇地形呈角形，南、西、北是山，中、东部是勐龙镇坝子。最高海拔“南勒各角”2196m，最低海拔“南阿河”河口485m。

项目所在地曼南坎铁矿属低山丘陵地区，东低西高，北高南低。开采范国最高海拔71.5n.最低海拔655m,。这部分区域属西南“三江”南段，兰坪～思茅陆块之忙怀类～景洪多全属成矿带内。区域内地层主要为元古界大勐龙群变质岩系，区域岩浪活动强烈，有印度支期中基性岩、燕山期花岗岩、喜马拉雅期石英二长斑岩及不明酸性侵入岩广泛分布。

（4）尾矿库等级和类别：尾矿库设计有效库容量约209.9万m3，总坝高44.0m，为四等库。

（5）库容：尾矿库占地面积约4.38hm2，设计库容量约48万m3，有效库容量约209.9万m3。

（6）上游汇水面积：库区总汇水面积为0.26km2；库区外采用截洪沟截排，库内采用排洪斜槽+排洪暗涵排洪。防洪标准：初期防洪标准为50年一遇，后期防洪标准为200年一遇。

（7）工程情况：尾矿库主要由尾矿坝、尾矿排洪系统、尾矿库回水系统、尾矿输送系统、排渗系统及监测系统等组成：

①尾矿坝

云南安宁泰源工贸集团有限公司经景洪分公司曼南坎铁矿尾矿库一期初期坝为碾压式均质土坝，坝顶标高为691.0m，初期坝坝高38.0m，坝顶宽5.0m，轴线长121.0m，内外坡比1:2/1：2.75，坝地内坡设置反滤层，相应有效库容为141.2万m3。尾矿库为一次性成坝，不利用尾矿堆坝。

初期坝的坝体由非液化土填筑，坝体建成后，坝体不会发生地震液化现象。尾矿坝为碾压式石坝，土料和石料采用周边底部土层中的全强风化白云岩材料。坝体碾压施工时保证碾压质量，加强压实质量控制，防止漏压、少压。压实填料的施工缝各层错开搭接，在施工缝的搭接处，适当增加压实遍数。为保证分层压实质量，需控制机械碾压速度、遍数和填筑厚度。碾压风化白云岩土石坝的压实质量以控制干密度作为碾压控制指标，压实后的坝体控制干容重应大于1.85g/cm3。筑坝时将大块径、风化程度较轻的坝料优先放在坝底及内坝坡，将风化程度较大的坝料放在远离尾矿水的外坡。初期坝体施工前，将通过坝体下的排洪暗涵修建好。

图2.2-1 项目尾矿库现状

②尾矿排洪系统

库外排洪：尾矿库排水采用有组织雨污分流系统，采空区道路旁设截洪沟，过滤车间周围设有雨水沟，雨水最终排除厂外较低山间谷地，排水沟采用砖砌明沟和暗沟结合的方式，其断面不小于0.6m×0.6m。库内排洪设施采用操作简便的排水斜槽-排水管及右岸坝肩溢洪道组成，库内多余水量通过排洪暗涵外排。

库内排洪：库内采用排水斜槽+排水管。排洪斜槽采用钢筋混凝土结构，斜槽采用矩形断面宽为0.5m，深为0.5m，长为58.0m，斜槽由结合井与库底排水管相接，库底排水管为无缝钢管，D×δ=325×10mm沿地面铺设，外包C20钢筋混凝土，L=403.0m。

溢洪道修筑于库区右岸，沿山坡开挖延伸至坝外。浆砌石结构b×h=1.2×1.2m，L=52.0m，纵坡i=2%，溢洪道出口下接长约107.5m的消能跌坎。

③尾矿输送系统

尾矿由曼南坎铁矿选厂排出，尾矿输送采用压力输送，尾矿从选厂排出经高效浓度池浓密至40%浓度后，采用φ168mm×10mm、长100m的带法兰输送钢管，用泵扬送到1.2km外原采场采空区处经带式过滤机过滤后，用尾矿输送皮带输送到采矿区进行充填，输送管沿原有选厂至采场道路一侧布设，管槽采用人工开挖。

图2.2-2尾矿输送管

④回水系统

尾矿库回水系统包括过滤机回水系统和浓密池回水系统。
    1）过滤机回水系统：根据工艺专业提供资料，过虑车间溢流水量为1875m3/d。平均流量为78.3m3/h，除返回过滤车间使用207m3/d外，其余每天约有1668m3/d循环水量供选厂回用。

尾矿过滤机溢流水、滤布冲洗水、真空泵冷却水及车间清洁用水，在过滤车间内经地沟汇集后流到车间外的调节池中，经回水泵加压扬送到距过滤车间约1.2km远的尾矿浓密池回水泵站吸水池。在过滤车间回水泵扬水管上接出两根支管，一根支管接至过滤机滤布冲洗水管和车间地面冲洗水管;另一根支管接至净水器，处理后的水用于真空泵冷却。净水器的加药设备设在过滤机回水泵房中。

调节池:尺寸:L×B×H=7.0×6.0×2.0(m)，池底标高668.0m，地下式水池。

过滤车间回水泵房:尺寸:L×B×H=9.6×5.5×4.0(m)，室内标高668.0m，半地上式建筑，地上2.0m，地下2.0m。泵房中设有过滤车间回水泵和加药设备。过滤车间回水泵型号IS100-65-200，2台(1用1备)，每台流量100m3/h，扬程50m，电机型号Y180M-2，功率22kw,转速2900r/min,总重量251kg。加药设备：LMI-A型，1台，容积180L，计量泵流量3.2L/h,功率0.022kw,搅拌器功率0.175kw。药剂使用聚丙烯酰胺(PAM)，设计投加药剂量为50kg/d。药剂从净水器进水管上的管道混合器上投入，管道混合器型号JT型，DN50。

净水器：用LBJI型智能压力式净水器，流量10m3/h,进水浊度≤2000NTU，出水浊度≤2SNTU，外形尺寸：L×B×H=1730×1546×2200（mm），运行重量81t，1台，置于过滤机回水泵房顶上。

泵房中的水经室内排水沟汇集到地坑内，再经潜污泵输送到室外排水沟。潜污泵型号50-1200-1.5，流量5m3/h，扬程15m，功率1.5kw，1台。

回水管：焊接钢管，管径DN150，长约1300m。

冲洗水管，净水管和排污管：焊接钢管。管径DN50，长约80m。

- 浓密池回水系统：

根据工艺专业提供的资料，尾矿浓密机溢流水量为15000m3/d，过滤车间回水量1668m3/d，除返回浓密池自用106m3/d外，其余约有16562m3/d循环水量供选厂回用。

尾矿浓密池溢流水以及过滤车间回水汇集到吸水池后，再经浓密池回水泵加压扬送到距浓密池约300m远的回水高位水池，池底标高735.76m，为供给浓密池用水，回水高位水池进水管布置成对置式供水形式。在浓密池回水泵出水管上接出一支管，供给水渣浆泵轴封水及浓密池底部冲洗水。

吸水池：尺寸：L×B×H=9.6×6.0×3.5(m)，标高686.5m，地上式水池。吸水池进水管布置成对置式供水形势，以便供过滤车间用水。

浓密池回水泵房：尺寸：L×B×H=9.6×6.0×3.6(m)，标高686.5m，地上式建筑。泵房内设有浓密池回水泵和起重机。浓密池回水泵型号250S-65，3台(2用1备)，每台流量360m3/h，扬程71m,电机型号Y315M-4，功率132kw，转速1450r/min，总重量1528kg。

起重机：号LSX-2，1台，起重量2t，跨度4.0m。

回水管：焊接钢管，管径DN350，长约300m。

轴封水管和冲洗水管：焊接钢管，DN100，长约50m。

图2.2-3 坝后集水池

⑤排渗系统及监测系统

本尾矿库已有尾矿坝变形观测系统（观测柱）和坝体浸润线观测测压孔管。回采时按照设计要求继续对尾矿库进行动态监测，以确保尾矿库回采卸荷后的坝体安全。尾矿回采初期每月观测一次，当坝体垂直或水平变形量已基本稳定，并已掌握其变化规律后，逐渐减为每季或半年一次。

⑥防渗系统

在库区范围内，根据尾矿库的岩土层性质分析，库内堆积尾矿砂及坝体局部的含砾粉质粘土排水性相对较好，弱透水性为主、局部颗粒粗处透水性中等；库岸及库底分布较厚的第四系坡残积粉质粘土层则相对隔水，两库岸深部的基岩倾向库尾(南向)，对防渗较为有利，不存在坝体渗漏或绕坝渗漏的条件。

坝体堆填的粘性土碾压性好，透水性弱、渗漏量极小，属隔水层；下卧坡残积粉质粘土层硬塑～坚硬状、饱和，渗漏量极小，也属隔水层。坝体的浸润线位置在坝体中心地带，浸润线较为适宜，利于坝体的稳定。库区粘性土的浸水性极强、易于饱和，饱和后则透水性较弱。下覆深部的第三系泥质粉砂岩，岩体结构致密、薄~中厚层状、裂隙多被泥质充填，透水性较弱，亦属相对隔水层。

综述之，因库区为地表水的汇集区，雨季洪水主要靠库内排水斜槽一排本管及右岸坝肩溢洪道进行排泄。岸坡排水斜糟槽身及盖板完好无损，排水通畅。

⑦地下水监测井

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾库现状设置了3个地下水监测井。

表2-1 曼南坎尾矿库地下水监测井

| 监测井编号 | 监测井名称 | 所在位置 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#监测井 | 尾矿库上游监测井 | 100°39′6.74″，21°34′27.76″ | 上游对照井 |
| 2#监测井 | 尾矿库下游监测井 | 100°39′9.72″，21°34′47.60″ | 下游污染观测井 |
| 3#监测井 | 尾矿库下游监测井 | 100°38′52.45″，21°34′59.65″ | 下游污染观测井 |

1#监测井（上游对照井）              2#监测井（下游观测井）

3#监测井（下游观测井）

地下水监测井

2.3周边自然概况

（1）地形地貌

景洪市地处横断山系纵谷区南延尾端，位于澜沧江大断裂带两侧，属山原地形，北高南低，山峦叠崎，沟谷纵横。境内山脉走向多由西北至东南，山地面积占总面积的95%，最高海拔在西部的路南山主峰南勒各角，海拔2196m，最低点在东南部南阿河汇入澜沧江处，海拔485m，与最高点相对高差为1711m，地貌类型为山原地和山间盆地。

勐龙镇地形呈角形，南、西、北是山，中、东部是勐龙镇坝子。最高海拔“南勒各角”2196m，最低海拔“南阿河”河口485m。

项目所在地曼南坎铁矿属低山丘陵地区，东低西高，北高南低。开采范围最高海拔711.5m，最低海拔655m.这部分区域属西南“三江”南段，兰坪~思茅陆块之忙怀~景洪多金属成矿带内。区域内地层主要为元古界大勐龙群变质岩系，区域岩浆活动强烈，有印度支期中基性岩、燕山期花岗岩、喜马拉雅期石英二长斑岩及不明酸性侵入岩广泛分布。

（2）地质情况

根据区域地质资料，曼南坎铁矿选厂尾矿库在区城上处于云南山字形构造带，介于两大区域断裂(大勐龙～曼帕断裂及帕冷～勐床断裂)之间，区域断裂构造方向以近南北、北东~南西向为主，向南西延伸的主干断裂及次生断裂具压扭性、平移、正、逆断层并排趋势，并相互作用、相互控制，区域断裂主导控制了多期活动特征，岩浆活动频繁，形成了厚度较大的元古界澜沧群、大勐龙群的地层:上部绢云母片岩、石英片岩、粘板岩、板岩、变质石英砂岩，含菱铁矿、磁铁矿及褐铁矿层；中部绢云母、二云石英片岩、片麻岩及大理岩、角闪岩，含磁铁矿层；下部片麻岩、变粒岩及黑云母石英片岩。区域内褶皱构造以向斜开阔、背斜狭窄为特征，其形态常因断裂破坏而不完整;地下水类型以构造裂隙水为主。综合分析，本区褶皱构造不发育，地貌属低山、丘陵地貌区；大勐龙~曼帕断裂属区域正断层的南端，帕冷～勐床断裂属高角度区域性逆断层的南西端，在两大区域断裂的控制影响下，次生断裂（贺光及叭戛断裂）对区域的影响较小。

（3）周边村民饮用水情况

该项目所影响的局部水文地质单元内无集中及分散居民饮用水源，也不属于周边饮用水源径流补给区。

选厂周边村民饮用水来自于距离选厂地下水上游300m的泉点，其他村庄泉点均距离本项目1km以上。

（4）气象条件

尾矿库所在区域位于景洪市勐龙镇，景洪市在横断山系纵谷区南端，地处澜沧江大断裂带两侧，具山原地形，北高南低，两侧高，中部低，山峦叠嶂，沟壑纵横。最高海拔2196.8m，最低海拔485m。市府所在地海拔552.7m。

景洪市属北热带和南亚热带湿润季风气候，长夏无冬，干湿季分明，气候属热带内陆山地气候类型，兼有大陆性气候和海洋性气候的优点而无其缺点，日温差大，年温差小，静风少寒，基本无霜。年平均气温在18.6°-21.9°之间。全年年平均降水量在1200-1700毫米，年平时日照1800-2300小时，太阳辐射总量120-136千卡/年，年平均相对湿度在80-86之间。风向多为东南风和西南风，年平均风速0.5-1.5米/秒，静风频率71%。常年受热带气流的控制，造成了高温多雨、干湿季分明的气候特点。

勐龙镇辖区年平均气温21.4C，极端最高气温39.5℃，极端最低气温为-0.5℃。年平均降雨量1353.0mm,每年6~10月为雨季，降雨量占全年的61.35%，年蒸发重1641.4mm。最多风向为南风，平均风力为1.5m/s，最大风速为15.0m/s，极端最大风速为290m/s。

（5）土壤植被

景洪市在热带、亚热带生物气候和不同地形的条件下，土壤的发育具有明显的地带性、区域性特性。共有6个土类、13个亚类、36个土属、65个土种。以赤红壤、砖红壤为主，土层深厚，自然肥力高，是全国第二大黑土区。

项目区土地用途为农用地，周边大多是香蕉种植基地。

（6）水文水系

景洪市境内河网密布，沟壑纵横，河流均属澜沧江水系。澜沧江是我国西南地区重要的国际河流，发源于青海省的唐古拉山，由西藏东部流入云南，自思茅市小橄榄坝流入景洪市，从勐腊县出境，在西双版纳州内长1836km。

评价区域内主要河流有南坎河和南阿河，南坎河为南阿河的一级支流，为拟建项目的纳污河流。南阿河是澜沧江的一级支流，南阿河发源于动海县布朗山乡巴长龙，径流面积1883km2，河长140.0km；主要支流有南背龙河、南骑乐各河、南背囡河等。多年平均年径流深595mm，径流系数0.376，多年平均年径流量8.34亿m3，最大流量203.7m3/s，最小流量8.55m3/s。

南坎河从北西向南东在矿区中部流过，在勐龙镇政府所在地东面汇入南阿河、河床可视为该区最低侵蚀基准面。经查阅《云南省西双版纳傣族自治州水文手册》中水文资料，南坎河径流面积9.51km2，河水干季流量约1.16m3/s。

水文地质

根据尾矿库区地质测绘及钻探揭露，尾矿库区及坝体区出露的地层按土层的成因及力学性质将其划分为①～③三个单元层、两个亚层，按地层自上而下的顺序进行分述，共有如下几层:

①层尾矿砂填土(Qml)：灰、褐灰、黑灰色，由尾矿砂(以粉土、粉砂状为主)组成，为尾矿库堆填的主要地层，松散～稍密，干～稍湿、饱和。表部含少量植物根系，由选矿后冲填的薄层粉砂、粗细砂及少量细小砾石组成，呈交替或互层状，局部掺杂泥质粉土成分、泥质稍重。扰动易坍塌、水冲刷易流失;水位线以上为干～稍湿、松散，水位线以下为饱和状态、稍密；摇震反应中等，韧性及干强度低；排水后胶结速度较快，易于板结。尾矿砂土的密实程度大致与埋深成正比关系，5.0m以上松散、5.0m以下呈稍密状为主、局部(中下部)中密。主要分布于尾矿库盆内，揭露厚度3.5~28.5m。

①-1层护坡块石填土(Qml):灰白、深灰、灰、褐黄色，由大理岩质块碎石组成，干燥，松散～密实，坝顶干铺、坝脚为浆砌块碎石。主要用于坝顶、坝脚处的护坡、防水冲刷、透水性好。仅分布于坝顶、坝脚及外坝坡排水沟地段，坝顶揭露厚度0.5m，坝脚护坡浆砌石调查厚度3.0m。

①-2层尾矿泥填土(Qml):褐黄、灰黄、灰色，湿～饱和，松散～稍密。

由尾矿水中的粉土、泥质夹粉土经静水环境沉淀后形成的粉土、粘土为主，粉土、粘土呈薄层交替或互层状，状态稍差，高压缩性：摇震反应中等，韧性及干强度低，排水后胶结速度较快：扰动易坍塌、易缩径：水位线以上为湿、松散，水位线以下为饱和状态、稍密。呈透镜体状分布于尾矿库内的尾矿砂中，揭露厚度0.6~12.7m。

②层坝体填土:(Qml):褐黄、褐红、灰绿色，局部褐黄夹灰色，稍密～中密，稍湿～湿。由粉质粘土、粘土混5~10%风化粉砂岩碎块石组成，具硬塑状，表部含少量植物根系，均匀性差，含碎石、角砾不均匀，局部夹薄层粉土、团块状粉质粘土：切面光滑，无摇振反应，韧性及干强度较高。该层仅分布在尾矿坝体区，厚1.1~41.2m。

③层坡残积粉质粘土(Qdl+el)：褐黄、褐红、灰绿、灰色，稍湿～湿、近地表水体处饱和，硬塑～坚硬状。局部含3~20%的风化泥质粉砂岩块碎石、角砾；部分为粘土层，层厚随地形起伏而变化。浸水易软化、崩解，切面粗糙，无摇振反应，韧性及干强度较高。该层分布于整个库区，在沟谷地段及斜坡地带厚度较大，揭露厚度2.7~11.5m。在坝脚池塘处该层表部沉积有厚0.2~0.5m的淤泥层。

④层泥质粉砂岩(E)：灰黄、黄褐、紫褐色等，薄～中厚层状，裂隙发育，钙泥质充填。该层分布于整个场地，为整个库区的下伏基岩，埋深较大，本次钻探深度内未能揭露到该层，斜坡地带埋深大于10m。

本尾矿库区处于浅切割低山地貌的宽缓冲沟地段，沟谷长度约500m,现沟谷已全被尾矿库堆填尾矿占据，除各类人工填土外，库区原生土全为第四系坡残积粉质粘土层，下覆基岩属新生界第三系(E)泥质粉砂岩，本次勘察未予揭露。

该尾矿库区为坡残积粘性土分布区，两岸丘陵地带坡残积地层厚度较大、地势平缓起伏;库区内自然斜坡较缓，坡角15~25°，库区坡体稳定性较好，坡体完整性好，库岸稳定。库区断裂构造不发育，尾矿库处于相对稳定的地段。整个尾矿库区、坝体区均未发现明显的崩塌、滑坡、泥石流等不良地质现象，无水毁土地痕迹，两岸坡面大部被橡胶林及灌木丛覆盖，具明显的稳坡固土效能，能最大限度遏制坝坡面的水土流失，对坝体稳定有利。

（8）区域矿产

景洪市的矿产资源有铁、锰、铜、铅、锌等，目前已探明储量，并开发利用的有铁矿、锰矿和煤矿等。项目选厂及尾矿库所在区域未计划布置矿道。

（9）地震

据历史记载，本区内地震频繁、地震烈度一般为3～5度，自1515年到1989年共发生过多次5.5级以下地震，其中，震级4≤M≤5.5的十次，3≤M≤4的十八次，且多发生在该区区域性大断裂---澜沧江断裂带上，是地震多发、震级较弱的地段，地震基本烈度为Ⅷ度。1973年至今为一地震活动期的开始，近期地震有1987年的澜沧、耿马发生的7.9级地震，虽震源深度较深，但在区内破坏造成的损失极为严重，死亡上千人，景洪及周边多地有震感。

根据《建筑抗震设计规范》(GB50011~2010年版)附录第A.0.22条的划分，尾矿库所在地一景洪市抗震设防烈度为8度区第三组，设计基本地震加速度值为0.20g,特征周期值为0.45s。

尾矿库场地位于浅切割构造侵蚀低山宽缓地貌区，场地内各土层在平民分布上岩性、埋深、厚度等存在不均匀性，库内有可液化的尾矿砂土，根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）第4.1.1条文规定，划分场地为对建筑抗震不利地段。

（10）风景名胜区、自然保护区、历史文化遗产

项目区范围内无风景名胜、自然保护区、历史文化遗产。

距项目最近的自然保护区是西双版纳布龙州级自然保护区，位于项目区西面距离5.4km。

2008年12月22日，经西双版纳傣族自治州人民政府(西政复[2008]72号文)对《西双版纳州林业局关于建立大勐龙布朗山州级自然保护区的请示》的批复，正式批准了建立西双版纳布龙州级自然保护区。2009年10月30日西双版纳布龙州级自然保护区在布朗山乡正式挂牌成立。布龙州级自然保护区规划面积为53万亩，其中：景洪市勐龙镇涉及面积18万亩，勐海县布朗山乡涉及面积35万亩，保护区内共涉及8个村委会的13村小组，勐龙镇涉及8个村小组，布朗山乡5个村小组。保护区及周边区族聚居区，主要民族为布朗族、哈尼族和拉祜族。

西双版纳布龙州级自然保护区位于西双版纳州西南部，保护区的南面与缅甸相邻。其保护对象为以典型热带季节雨林、热带山地雨林和季风常绿阔叶林生态系统以及自然植被景观，植被景观，以及国家重点保护和特有野生动植及其本息地(生境)。保护区内发现国家珍惜保护哺乳动物21种，其中:国家1级重点保护野生哺乳动物有蜂猴、熊猴，灰叶猴、云豹4种，其中灰叶猴国内仅云南省有分布:国家Ⅱ级重点保护野生哺乳动物有猕猴、穿山甲，黑熊、大灵猫，小灵猫，金猫、水鹿、巨松鼠等15种；濒危野生动植物种国际贸易公约(CITES)限量贸易种的豹猫、北树鼠等2种。区域内植被类型特珠，生物多样性富集，具有较高的保护和科研价值。

2.4尾矿库环境风险受体

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》，尾矿库环境风险受体如下：

表2.4-1 环境保护目标一览表

| 序号 | 保护目标 | 方位及与项目距离 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物、自然植被、经济作物 | 项目占地，下游的农田 | / |
| 2 | 南坎河 | 浓密车间东北面，距离约500米 | GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准，GB3095-1996《环境空气质量标准》二级标准，GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准。 |
| 3 | 曼南坎村小组 | 浓密车间东北面，距离约500米。有154户，782人 |  |
| 4 | 选厂办公、生活区 | 浓密车间西北面，距离约350米 |  |

表2.4-2 环境风险受体一览表

| 序号 | 环境保护目标 | 方位及项目距离 | 影响情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 动物、自然植被、 经济作物 | 项目占地，下游的农田 | 可能会造成农田被淹没 |
| 2 | 南坎河 | 浓密车间东北面，距离约500米 | 河流被淹没，影响河流水质 |
| 3 | 曼南坎村小组 | 浓密车间东北面，距离约500米，有154户，782人 | 可能造成房屋的冲毁，人员被埋等影响 |
| 4 | 曼庄尖 | 西北方向，直线距离2.16km |  |
| 5 | 选厂办公、生活区 | 西北面，距离约350米 |  |
| 6 | 勐龙镇 | 东面，2.39km | 可能产生房屋淹没，冲毁、田地农作物淹没毁坏，人员被埋等伤害，中间被山脉阻隔，影响相对较小， |
| 7 | 曼康 | 东南面，直线距离2.47km |  |
| 8 | 曼允 | 东南面，直线距离2.18 |  |
| 9 | 曼短 | 东南面，直线距离2.06 |  |
| 10 | 曼广掌 | 东南面，直线距离2.14km |  |
| 11 | 曼沙湾 | 东南面，直线距离2.14km |  |

2.5尾矿库特征污染物排放情况

尾矿库的污染物主要是尾矿浆中的尾砂和废水。选矿尾矿浆及尾矿废水内含有Cd、Cu、As、Pb等重金属离子。

根据项目验收监测报告中尾矿渣浸出毒性与腐蚀性鉴别试验的结果，该项目尾矿属于一般工业固废的第I类固废。实验尾矿中铁以磁性铁形式存在，原矿中含铁19.76%，含S为0.18%，含P为0.5%，含As为0.011%。通过对尾矿库尾款化学元素分析有价金属元素为铁，TFe17.11%，SiO249.94%，S1.12%，P0.28%，As0.0036%，详见2.4-2.

表2.5-1 尾矿化学元素分析结果

| 元素（或氧化物） | TFe | Cu | SiO2 | Al2O3 | CaO | MgO | S | P | As |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 17.11 | 0.053 | 49.9 | 6.58 | 2.46 | 1.38 | 1.12 | 0.28 | 0.0036 |

尾矿浆中的废水主要是选矿过程中随尾砂产生的废水，选矿废水主要为悬浮物废水，随尾矿排入尾矿库沉淀处理后由泵抽至高位水池，回用于选厂，不外排。根据项目监测报告，按《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1和表2中的一级标准考核，项目尾矿库坝后收集池、库内积水和回水点废水水质所测7项监测因子均达到相应标准限值。

表2.5-2 项目区的废水监测表

| 监测项目 | 水温 | pH | 悬浮物 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测结果（mg/l） | 25.1 | 7.68 | 42 | 3.01 | 11 | 0.05 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测项目 | 石油类 | 总砷 | 总汞 | 六价铬 | 总铅 | 总镉 |
| 监测结果（mg/l） | 未检出 | 0.0162 | 未检出 | 未检出 | 0.004 | 未检出 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 监测项目 | 总铜 | 总锌 | 总铁 | 总锰 | 总硒 | / |
| 监测结果（mg/l） | 0.002 | 0.012 | 2.53 | 0.305 | 未检出 | / |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | / |

表2.5-3 项目区环境空气现状监测结果

| 测点名称 | 监测项目 | 日平均浓度（mg/m3） | Ii | 超标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 勐龙镇 | SO2 | 未检出 | 0.00 | 未超标 |
|  | NO2 | 0.005 | 0.42 | 未超标 |
|  | TSP | 0.107 | 0.36 | 未超标 |
| 铁矿选厂 | SO2 | 未检出 | 0.00 | 未超标 |
|  | NO2 | 0.004 | 0.33 | 未超标 |
|  | TSP | 0.081 | 0.27 | 未超标 |
| 曼南坎村民小组 | SO2 | 未检出 | 0.00 | 未超标 |
|  | NO2 | 0.005 | 0.42 | 未超标 |
|  | TSP | 0.106 | 0.35 | 未超标 |

上表结果表明：各监测点单项污染指数Ii值均小于1.0，监测值不超标，满足GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准要求的限值，区内环境空气质量良好。

表2.5-4南坎河评价河段水质监测结果和评价结果表

| 结果 项目 | 项目区南坎河的上游约4km处 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 实测3日均值 | Pi |
| pH | 7.82 | 0.41 |
| 悬浮物 | 65 | / |
| 化学需氧量 | 2.75 | 0.14 |
| 氨氮 | 0.160 | 0.16 |
| 铜 | 0.000 | 0 |
| 锌 | 0.000 | 0 |
| 铅 | 0.000 | 0 |
| 镉 | 0.000 | 0 |
| 铁 | 0.426 | / |
| 锰 | 0.000 | 0 |
| 六价铬 | 0.000 | 0 |
| 汞 | 未检出 | 0 |
| 砷 | 0.000 | 0 |
| 石油类 | 0.000 | 0 |

上表结果表明：各监测点单项污染指数Pi值均小于1.0，由此确定南坎河监测断面的12个监测值不超标，满足GB383-2002《地表水环境质量标准》的Ⅲ类标准要求的限值，区内环境空气质量良好。

3尾矿库环境风险评估

3.1环境风险预判情况

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》中尾矿库环境风险的预判结果：

该尾矿库为四等库，主要接收云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司选厂选铁尾矿；尾矿库距离缅甸最短距离7.41km；下游五百米处是曼南坎村，人口规模达782人；且周边基本为曼南坎村民的果树种植基地；尾矿库近3年内未发生过较大及以上等级的生产安全事故或突发环境事件，也不存在恶意环境违法行为或因环境问题与周边存在纠纷。

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库属于重点环境监管尾矿库，已于2023年4月进行调查并编制了《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿库环境风险排查及评估报告》，2023年5月针对排查存在的环境风险问题编制了《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿库环境隐患整治方案》2023年6月完成环境风险隐患整治，编制《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司曼南坎铁矿尾矿库环境风险隐患问题整改情况报告》。

3.2环境风险等级划分

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》中环境风险等级的划分结果（详见附件2-2）：

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境危害性得分DH=28≤30，尾矿库环境危害性等别为H3；周边环境敏感性得分30＜DS=50.5≤60，尾矿库周边环境敏感性等别为S2；控制机制可靠性得分DR=28.25＜30，尾矿库控制机制可靠性等别为R3。

综合尾矿库环境危害性（H）、周边环境敏感性（S）、控制机制可靠性（R）三方面的等别，对照尾矿库环境风险等级划分矩阵（见表3.2-1），云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险等级表征为“一般（H3S2R3）”。

表3.2-1 尾矿库环境风险等级划分矩阵

| 序号 | 情形 |  |  | 环境风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境危害性（H） | 周边环境敏感性（S） | 控制机制可靠性（R） |  |
| 1 | H1 | S1 | R1 | 重大 |
| 2 |  |  | R2 | 重大 |
| 3 |  |  | R3 | 较大 |
| 4 |  | S2 | R1 | 重大 |
| 5 |  |  | R2 | 较大 |
| 6 |  |  | R3 | 较大 |
| 7 |  | S3 | R1 | 重大 |
| 8 |  |  | R2 | 较大 |
| 9 |  |  | R3 | 一般 |
| 10 | H2 | S1 | R1 | 重大 |
| 11 |  |  | R2 | 较大 |
| 12 |  |  | R3 | 较大 |
| 13 |  | S2 | R1 | 较大 |
| 14 |  |  | R2 | 一般 |
| 15 |  |  | R3 | 一般 |
| 16 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 17 |  |  | R2 | 一般 |
| 18 |  |  | R3 | 一般 |
| 19 | H3 | S1 | R1 | 较大 |
| 20 |  |  | R2 | 较大 |
| 21 |  |  | R3 | 一般 |
| 22 |  | S2 | R1 | 一般 |
| 23 |  |  | R2 | 一般 |
| 24 |  |  | R3 | 一般 |
| 25 |  | S3 | R1 | 一般 |
| 26 |  |  | R2 | 一般 |
| 27 |  |  | R3 | 一般 |

3.3尾矿库环境风险源及有害因素识别

尾矿库主要风险源包括垮坝、过度沉陷、渗流破坏、尾矿排放不当、坝坡失稳、排洪系统失效、振动液化、管涌、裂缝、尾矿输送管尾矿浆泄露、回水管道破裂、洪水漫顶等。

根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库实际情况作如下分析：

（1）垮坝

在尾矿库勘察、设计、施工、运行以及管理的全过程中，任何环节出现问题均可导致尾矿库不能正常使用，甚至导致垮坝。

造成垮坝的主要因素包括：

——排洪系统有缺陷，施工质量达不到规范要求，排洪系统淤堵。

——防洪、排水系统出现故障，造成库内水位过高或洪水漫坝导致垮坝。

——大气降水量短时间内骤增、库周山体发生大面积滑坡、塌方，特大暴雨、库周山体滑坡、塌方导致库水位猛涨出现漫坝事故，暴雨形成洪水冲毁坝体。

——尾矿堆积坝没有严格按照《选矿厂尾矿设施设计规范》要求设计，对库区地质没有勘察，坝体级别低于尾矿库等级，坝基不稳使坝体塌滑。

——由不具备专业知识的人员管理，有关职能部门管理和监督不到位。

——坝面排水沟及坝端截水沟护砌变形、破损、断裂和磨蚀，沟内淤堵。

——尾矿库干堆场库区发生高于设防烈度的地震，地震造成持力区尾矿液化。

（2）渗流破坏

渗流破坏是造成尾矿坝安全事故的主要原因之一，由于尾矿坝体浸润线过高，发生浸润线出逸形成的坝坡渗流、管涌，导致尾矿坝坡面水饱和、松软、沼泽化、隆起、流土、管涌，直至出现坝体塌陷、塌滑。

造成渗流的主要因素有：

——未按照设计要求设置防渗、排渗设施；

——随意变更坝体防渗、排渗及反滤层的设置；

——尾矿坝的排渗设施中的排渗棱体、排渗溽垫、排渗盲沟和排渗井在施工过程中选料不符合质量要求，未按照技术规范要求进行施工；

——尾矿排放筑坝过程中使矿泥在滩面上大面积沉积形成不透水夹层；

——每期筑坝充填作业之前，岸坡上的草皮、树根、废管件等危及坝体安全的杂物不清除，遇有泉眼、水井、洞穴不进行岸坡处理或处理不当；

——排水管发生沉陷、错位、裂缝等；

——发现异常现象未及时采取补救措施。

（3）排洪系统失效

造成排洪系统失效的主要因素有：

——随意变更排水系统的型式、布置及尺寸；

——排水井、排水管设计施工不具备相应资质，施工质量低劣；

——超过技术规范要求，进水口由漂浮物堵塞，最大裂缝开展宽度超出允许值，井壁剥蚀、脱落、渗漏现象严重，井、管联结部位变形、移位，停用井的封盖方法未按设计要求进行；

——排水管沿线地基不均匀沉陷或抗压强度不够造成变形、破损、断裂，最大裂缝开展宽度超出允许值，伸缩缝、止水及填充物作用失效，管内淤堵；

——坝面排水沟及坝端截水沟沿线不均匀沉陷造成破损、断裂，沟内淤堵。

（4）尾矿输送管尾矿浆泄漏

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库尾矿浆输送管线长度约1300m，输送管道的水力坡降0.013，库区尾矿输送管选用DN160×10mm，输送管道一旦发生管破损、堵塞事故，若处理不及时进入到南坎河，会对南坎河水体造成一定的影响。

尾矿输送管线管道输送过程管道破裂等工程事故会产生尾矿浆的事故排放，若不采取相关措施，将会发生尾矿浆随地形向下游动，进入农户农田造成农田板结、农作物死亡；进入南坎河会对其水质造成影响，并在河道内进行沉积，影响水生生物的生长。

（5）回水管道破裂

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库的回水方式采用以移动泵站在尾矿库内澄清区取水，用泵扬送到标高1.2km的高位回水池，供生产循环使用。尾矿库坝后设有尾矿库渗滤液集水池，池内设有一台潜水泵，用于及时将渗滤液泵回尾矿库尾部，并最终泵回选厂循环使用。若尾矿废水回水管道发生破裂，将会导致尾矿废水外排，对下游南坎河及澜沧江造成影响，如被周边村民利用则可能引发二次污染。

3.4主要事故类型及危害因素

识别主要事故类型及危害因素的目的在于有针对性的进行尾矿库环境风险评价和分析，提高评价结果的针对性、可操作性和实用性。由于不同尾矿库事故类型、发生频率和事故后果的严重度不同，各事故的风险值不一样，相应的控制措施和管理手段也不相同。

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》中尾矿库环境危害性和控制机制可靠性指标得分情况，得分大于1的指标是可能导致突发环境事件的危险因素，具体见表3.4-1。

表3.4-1尾矿库突发环境事件危险因素表

| 类型 | 指标 | 评分 |
| --- | --- | --- |
| 环境危害性（H） | 特征污染物指标浓度，指标最高浓度 | 14 |
|  | 特征污染物指标浓度，浓度倍数3倍及以上指标项数 | 2 |
|  | 现状库容 | 6 |
| 控制机制可靠性（R） | 湿法堆存。 | 1 |
|  | 透水坝，但有渗滤液收集设施。 | 1 |
| 控制机制可靠性（R） | 尾矿输送：管道输送+泵站加压。 | 1 |
|  | 库内排洪设施:有，作为日常尾矿水排放或回水通道 | 1 |
|  | 是否通过“三同时”验收 | 8 |
|  | 未按照要求对地下水井开展定期监测。 | 2 |
|  | 干滩区域未建设洒水降尘等措施。 | 1.5 |
|  | 环境应急预案执行不完备，无尾矿库专项环境应急预案，企业突发环境事件应急预案中包含尾矿库内容，但预案针对性和操作性不强。 | 7 |
|  | 选厂未编制应急预案 | 6.5 |
|  | 环境应急资源不符合应急预案相关要求。 | 1 |
|  | 没有相关台账、监测方案。 | 2 |
|  | 仅有环境安全隐患排查表，无治理计划表和排查治理工作方案。 | 2 |

3.5尾矿库突发环境事件情景分析

根据尾矿库各类突发环境事件危险因素，尾矿库可能发生的突发环境事件情景主要包括：尾矿外泄、尾矿水超标外排、尾矿库渗滤液溢出外排、尾矿输送管线泄漏、回水管线泄漏、尾矿库渗漏、尾矿库扬尘影响、溃坝等，造成污染物进入外环境。对于尾矿库突发环境事件情景分析，需结合尾矿库实际情况和特征污染物的特性进行具体分析。

本示例项目云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件情景分析如下：

（一）尾矿砂浆外泄情景分析

尾矿砂浆外泄主要是由于管涌、裂缝等坝体损坏现象，排水系统堵塞或坍塌，旧排水系统坍塌等，造成的后果是不同量的尾矿砂浆外泄。若发生尾矿砂浆外泄，尾矿浆可能随地形向下游流动，进入农户农田造成农田板结、农作物死亡；进入南坎河将对其水体造成污染，若在河道内沉积，将影响水生生物的生长；渗入到地下，将对地下水造成影响。

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库初期坝为透水堆石坝，正常运行情况下坝体较为稳定，尾矿存储在库内不会发生外泄。根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司项目现有验收监测报告，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库尾矿砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物。根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准及参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1和表2中的一级标准考核，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库尾矿废水水质均能达到相应标准限值。综合上述分析，当发生尾矿砂浆外泄且进入南坎河时，可能会造成南坎河中SS、COD等超标，应在南坎河汇入口上游挖掘临时置污塘，结合尾矿特征污染物的特性，通过投加药剂，降低地表水中特征污染物的浓度，同时对周边污染区域土壤、地下水及河道汇入口上下游进行监测。

（二）尾矿水超标外排情景分析

尾矿水超标外排主要是指尾矿库水澄清距离不足，尾矿浆未能完全澄清，因尾矿工检查不到位，未能及时调整尾矿排放管，而造成未完全澄清的矿浆经斜槽排出，会造成尾矿水超标外排情况。

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库在正常工况下废水不外排，其库内排洪设施仅作为排洪通道，正常情况下该通道关闭，仅在汛期紧要情况下连通外界。当外排量较大、时间较长时，可能汇入下游南坎河，对其水质造成影响。应立即将超标污水导入尾矿库坝下事故池，启动坝下水泵将超标污水返回至尾矿库库内；对超标污水进行取样监测，查找超标原因；在尾矿库澄清水域加投絮凝剂，降低污染浓度，同时对周边污染区域土壤、地下水及河道汇入口上下游进行监测。

（三）尾矿库渗滤液溢出外排情景

渗滤液集水池溢流外排主要是指尾矿库集水池出现损坏或集水池内渗滤液未及时泵回库区内，造成尾矿水溢出外排。

若发生尾矿水超标外排事故，会对南坎河水质产生一定影响。应启动备用水泵，将溢出的渗滤液泵回尾矿库库内；对受污染地表水投加药剂；对外溢区域周边土壤、地下水及河道汇入口上下游进行监测。

（四）尾矿库渗漏情景分析

在目前库区范围内，仅库内堆积尾矿砂及坝体局部的含砾粉质粘土排水性相对较好，弱透水性为主、局部颗粒粗处透水性中等；库岸及库底分布较厚的第四系坡残积粉质粘土层则相对隔水，两库岸深部的基岩倾向库尾(南向)，对防渗较为有利，不存在坝体渗漏或绕坝渗漏的条件。

坝体堆填的粘性土碾压性好，透水性弱、渗漏量极小，属隔水层；下卧坡残积粉质粘土层硬塑～坚硬状、饱和，渗漏量极小，也属隔水层。坝体的浸润线位置在坝体中心地带，浸润线较为适宜，利于坝体的稳定。库区粘性土的浸水性极强、易于饱和，饱和后则透水性较弱。下覆深部的第三系泥质粉砂岩，岩体结构致密、薄~中厚层状、裂隙多被泥质充填，透水性较弱，亦属相对隔水层。

综述之，因库区为地表水的汇集区，雨季洪水主要靠库内排水斜槽一排本管及右岸坝肩溢洪道进行排泄。岸坡排水斜糟槽身及盖板完好无损，排水通畅。

结合云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库所在区域的地质水文条件，若发生尾矿库渗漏，主要影响到该区域地下水第三系泥质粉砂岩。渗滤液将直接进入第三系泥质粉砂岩，使得该含水层受到一定程度的污染，并部分排泄成地表水至南坎河，部分继续下渗至上震旦系陡山沱组裂隙、岩溶含水层。通过对云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库下游径流沟谷沿途调查，下游沟谷内无泉点，无饮用水源及农田，故该含水层受到污染后对周边居民影响有限。该含水层水力循环较快，但云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库库底采取铺设粘土三级碾压硬化方式，利用粘土压实防渗，压实后在库底进行混凝土硬化处理，确保渗透系数小于1×10-7cm/s，因此渗滤液渗漏量相对较小，尾矿库渗滤液渗漏对该含水层影响不大。

根据项目现有监测报告，根据《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类水质标准及参照《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1和表2中的一级标准考核。综合考虑上述分析可知，尾矿库渗漏对地下水、南坎河水环境的影响较小。若发生尾矿库渗漏事件，应迅速查找渗漏点并补漏，同时对尾矿库监测井及村庄水井进行检测。

（五）尾矿输送管道泄漏情景分析

尾矿输送管线可能因为管线发生断裂、爆裂，导致尾砂泄漏。结合云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库实际情况，其尾矿砂属于第Ⅰ类一般工业固体废物，尾矿废水达到排放标准，若出现尾矿输送管道泄漏事故，会对周围环境产生一定影响。此时，选厂应立即停止选矿作业，停止尾砂扬送作业，将尾砂存入选厂应急事故池。调集选厂应急队伍、清理泄漏尾砂；安排维修人员携带电焊机及相关的维修材料配件赶赴现场；对污染水体投加药剂；针对不同泄漏地点采取响应的应急处置措施，同时对外溢区域周边土壤、地下水及河道汇入口上下游进行监测。

（六）回水管线泄漏情景分析

尾矿库回水管线可能因为长时间磨损、人为扰动、车辆导致回水管线发生断裂等，造成尾矿回水泄漏。云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司选矿厂选矿过程产生的尾矿水主要为悬浮物废水，经沉淀处理后，由移动泵站从尾矿库内澄清区取水扬送到高位水池，供生产循环使，不外排。尾矿坝后设有一个集水池，库内的尾矿渗滤液经坝脚排水沟收集后汇入池内，池内设有一台潜水泵，依据池内水位情况及时泵回尾矿库区尾部，并通过尾矿库内回水系统泵回选厂循环使用。

距离库区最近的地表水为南坎河，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。若出现回水管线泄漏，导致尾矿废水外排，可能会对下游南坎河造成影响，如被周边村民利用则可能引发二次污染。应立即通知水泵停机，确认泄漏位置，调集抢修抢险组、应急监测组对事故地点进行应急处置，同时对外溢区域周边土壤、地下水及河道汇入口上下游进行监测。

（七）尾矿库溃坝情景分析

尾矿库溃坝是尾矿库主要环境风险之一。一旦溃坝，库区内拦蓄的大量尾矿物质、坝体物质和聚集在库内的水体被暴雨洪水瞬间冲向下游和沟外，一般可形成重度大于18kN/m3粘性泥石流，具有很强的破坏力，对尾矿库下游的河流、村庄和农田将造成重大的危害。

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库若发生溃坝事故，尾矿库内的废水和尾矿被洪水冲向下游，尾矿库下游的排水、回水设施和下游农田、山地植被将冲毁或埋没，淤塞下游箐沟，对周边村庄构成极大损害，甚至威胁下游500m以外村民的安全，对下游云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司选厂以及下游水体和植被造成影响。

因此需切实做好项目溃坝的安全防护工作。根据国内外尾矿库的运行实践，只要在尾矿库的设计、施工和运行过程中严格执行《选矿厂尾矿设施设计规范》（ZBJ1-90）和《尾矿库安全监督管理规定》（安全监管总局令第38号），尾矿库溃坝的事故是可以避免的。

4应急组织机构及职责

4.1应急组织机构

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司设立了应急指挥中心，并根据尾矿库环境应急工作特点，在应急救援指挥中心下设置信息通讯组、环境保护组、抢险抢修组、警戒疏散组、后勤救护组、共5个应急小组。应急组织机构见图4.1-1。

应急组织机构是非常设机构，当启动本预案时成立该组织机构，应急终止时机构功能随之停止。

上级应急机构支援

总指挥

信息反馈

副总指挥

指令下达

应急指挥办公室

信息反馈

信

息

通

讯

组

环

境

保

护

组

抢

险

维

修

组

后

勤

救

护

组

警

戒

疏

散

组

图4.1-1 应急组织机构图

4.2应急组织人员及其职责

4.2.1应急救援指挥中心

总指挥：张剑锋（总经理）

副总指挥：付建明（厂长）

董建云（办公室主任）

成员：马建华（组长）

李兴明（组长）

陈华（职员）

岩光（职员）

应急指挥部负责宣布应急状态的启动和解除，全面指挥调动应急组织，调配应急资源，按应急程序组织实施应急抢险。指挥部具体职责如下所述：

①应急指挥部职责

遵照国家相关应急救援工作的法规和政策，组织制订突发环境事件应急预案；

负责人员、资源配置、应急队伍的调动，检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作；

确定现场指挥人员并对突发事件现场救援行动进行指挥，保证应急救援工作的正常进行；

协调事故现场应急工作；

批准本预案的启动与终止；

确定事故状态下各级人员的职责；

事故信息的上报、通报工作；

接受政府的指令和调动；

有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、敏感点提供本单位有关主要生产危险物资特性、救援知识等宣传材料。

②总指挥职责

贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定，组织制定、修改公司突发环境事件应急预案；

组建突发环境事件应急救援队伍；

根据事件的发展，确定现场指挥人员，推动应急机构工作的发挥；

视事件状况和可能演化的趋势，判定是否需要外部救援或资源，接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；

批准本预案的启动与终止；

事故应急救援结束后，配合政府主管部门组织调查分析事故原因，并组织编写事故调查处理报告，组织内部和对政府的报告，配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

负责组织公司内部各级预案的审批与更新；

负责组织公司内部各级预案的外部评审。

③副总指挥职责

A.负责协助总指挥做好应急救援的具体指挥工作；

B.指挥长不在时，全权负责应急救援工作；

C.按事故处置程序正确组织进行现场事故处置，尽量减少损失。

4.2.2指挥协调组

由公司综合管理部组成，总指挥任组长。主要职责为：

（1）确保与外部通讯畅通；

（2）总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）指挥中心对外发布有关信息；

（4）交通安全、抢险车辆调配。

4.2.3信息通讯组

由公司综合管理部组成，总指挥任组长。其主要职责为：

（1）确保与外部通讯畅通；

（2）总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（3）指挥中心对外发布有关信息；

（4）交通安全、抢险车辆调配。

4.2.4后勤救护组

安全环保部、办公室人员配合医院成立医疗救护组，安全环保部副部长担任组长。主要职责：

（1）组织医疗卫生应急救援队伍和相关单位人员对事故中受伤人员进行抢救、紧急处理及治疗工作；

（2）负责现场医疗救护指挥，与医疗单位联系，将中毒、受伤人员分类抢救和护送转院工作。

（3）负责应急救援车辆、救援物资、救援装备及时到位；

（4）做好参与应急救援人员的后勤保障，安排伤亡人员及家属的食宿，应急处置的费用支出结算工作；

（5）负责急救行动和人员、器材、物资的运输保障。

4.2.5抢修维修组

由机修工、电焊工组成，选厂车间主任担任组长。主要职责：负责处置事故现场设备、设施的抢修，保障事故状态下动力、能源供应和事故现场的通讯畅通。

4.2.6环境保护组

质检部配合外部专业技术监测机构组成，质检部负责人任组长，主要职责：

（1）请求相关资质部门对环境污染物进行监测、分析；

（2）污染物的处理，尽可能减少突发事件对环境的危害；

（3）组织事故现场的消洗工作；

（4）突发事故应急预案的修订和演练工作；

（5）响应规程中的对内、对外协调工作。

4.2.7警戒疏散组

办公室设在门卫班，由保卫科负责人担任组长。主要职责：

（1）协助总指挥做好事故报警、情况通报及事故处置工作；

（2）负责组织指挥抢救人员和财产，疏散现场遇险人员，清理和维护现场治安秩序；

（3）负责利用自有灭火器材及消防设施，开展灭火自救，警戒、治安保卫、疏散、道路管制工作；

（4）协助和配合公安、消防及专业队伍进行消防保卫应急救援。

4.3政府主导应急处置后的指挥与协调

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司办公室负责对外联络，建立与勐龙镇人民政府、景洪市人民政府、西双版纳州生态环境局景洪分局、西双版纳州生态环境局，景洪市应急管理局、西双版纳州应急管理局，消防中队之间的应急联动机制，配合勐龙镇人民政府及其有关部门的应急处置工作，统筹配置应急救援组织机构、队伍、装备和物资，共享区域应急资源，提高共同应对突发环境事件的能力和水平。

当尾矿库突发环境事件影响到场外，公司应对能力不足时，经公司总指挥同意，由公司办公室负责，及时向勐龙镇人民政府、景洪市人民政府、西双版纳州生态环境局景洪分局及外部有关单位求援。当由政府或生态环境局等有关部门介入或主导突发环境事件的应急处置工作时，公司内部应急组织机构成员不变，职责由负责应急处置转变为服从指挥，配合相关部门参与处置工作。

5预警

5.1预警监测

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》，结合尾矿库可能发生的突发环境事件情景，制定尾矿库预警监测制度及工作方案，见表5.1-1。

表5.1-1 尾矿库预警监测制度及工作方案

| 监测/检 查设施 | 监测点位 | 监测/检查项目1 | 监测/检查 频次1 | 监测/检查方法 | 责任人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排洪系统 | 排洪斜槽 | 构筑物 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 排洪暗涵 | 构筑物 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  | 排水明渠 | 构筑物 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  | 南侧截排水沟 | 构筑物 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 尾矿库坝体 | 坝顶 | 构筑物、坝顶变形观测点 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 坝肩 | 构筑物、坝肩变形观测点 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 尾矿库水位 | 尾矿库水位 | 水位标尺 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 安全要求日常检查 |
|  | 尾矿坝浸润线 | 浸润线测压管 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 回水池 | 集水池、高位水池 | 构筑物 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 环保重点检查项目 |
|  |  | 水位标尺 | 2次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  |  | 水质2 | 1次/天 | 监测 | 化验室人员 |  |
| 应急设施 | 事故池 | 构筑物 | 1次/天 | 现场检查 | 尾矿工 | 环保重点检查项目 |
|  |  | 是否有积水 | 1次/天 | 现场检查 | 尾矿工 |  |
|  |  | 水位 | 1次/时 （极端天气） | 现场检查 | 尾矿工 |  |
| 输送管线 | 尾矿输送管线 | 管线腐蚀、破损、破坏 | 2次/天 | 管道巡检 | 保卫人员 | 安全、环保 检查项目 |
|  |  |  | 实时 | 观察压力 仪表 | 选厂泵房人 员 |  |
|  | 回水管线 | 管线腐蚀、破损、破坏 | 2次/天 | 管道巡检 | 保卫人员 |  |

注：1、监测项目、频次及监测方法等应根据尾矿性质、尾矿库规模、环境风险等级、环境风险源、周边环境敏感点等因素增减；2、本示范项目中云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库回水池监测因子：pH、SS、COD、氟化物、总氮、总磷、NH3-N、锌、石油类、铜、硫化物、铅、镉、镍、砷、汞、钴、氰化物、锰、总铬、六价铬。

5.2预警条件及级别

5.2.1预警条件

预警条件和预警分级的基本原则是做到“早发现、早报告、早发布”。尾矿库突发环境污染事件的预警，指的是当可能发生或已经发生环境突发事件时，怎样在第一时间内将危险信息传送给厂区所有人员和周边涉及人员，以及怎样准备及进行应急救援工作，将人员伤害和经济损失降至最低。

在发生下列事件时，立即启动本预案：

（1）气象、国土等部门发布的本地区域极端气象（暴雨天、连续暴雨等）或地质灾害（地震）预警；

（2）尾矿库排洪系统发生严重堵塞或泄漏，导致集水池水位超出警戒线；

（3）坝体、集水池、输送管线、回水管线发生破损，渗滤液、回水发生渗漏；

（4）坝体出现裂缝，有渗滤液外溢，或直接出现垮坝、溃坝等事故；

（5）尾矿库渗漏液流量在稳定天气下发生突减；

（6）尾矿库堆体局部发生坍塌事故；

（7）监测井水质出现与本尾矿库产生的渗滤液中的特征污染物超标；

（8）坝体位移、坝体沉降监测出现明显变化等；

（9）其他影响周围环境的突发环境事件；

5.2.2预警级别

尾矿库突发环境事件预警要与尾矿库生产安全事故预警有效衔接。可以从以下几个方面结合尾矿库实际情况考虑设置尾矿库突发环境事件预警发布条件和预警分级：

（1）气象、国土等部门发布有极端天气发生或地质灾害预警时，可以根据气象和国土部门发布级别设置预警级别；

（2）环境保护设施出现异常，造成或者可能造成尾矿水超标排放、尾矿砂扬散时，根据环境保护设施损坏程度和恢复正常需要的工作量设置预警级别；

（3）特征污染物的浓度等超标时，根据超标倍数设置预警级别。如当超标倍数大于10倍以上的，预警级别为红色；超标倍数大于3倍小于10倍的，预警级别为橙色；超标倍数小于3倍的，预警级别为黄色；

（4）发现重大环境安全隐患，至少设定橙色预警等级；

（5）通过对尾矿输送管线的监控或检查，发现压力参数或管道状况发生异常时，根据损坏程度、恢复正常需要的工作量、泄漏量等设置预警级别；

（6）通过对坝体的监控，发现安全生产指标、参数及状态等偏离正常值时，根据生产安全事故预警级别设置预警级别；

（7）当尾矿库排洪设施，包括泄洪塔和排洪斜槽等功能出现异常时，根据生产安全事故预警级别设置预警级别；

（8）发生其他生产安全事故或者生产安全事故可能次生突发环境事件时，根据初判生产安全事故等级确定预警级别；当分析可能对环境造成较大影响时，提高一个预警等级；

（9）其他认为需要设置预警的情况。

本示范项目中云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库预警级别如下：

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险等级为“较大（H3S2R3）”。根据事件的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度，本预案将预警分为四级，由低到高依次用蓝色、黄色、橙色和红色四个等级表示。

蓝色预警：当气象部门发布蓝色气象灾害预警；当回水管线跑冒滴漏，尾矿库周边污染范围内的地表水、监测井水质常规因子和特征因子均未出现超标；当集水池水位超过总容积1/2，但未溢出；

黄色预警：当气象部门发布黄色气象灾害预警；当尾矿输送管线出现轻微漏沙现象，或尾矿输送管线压力表显示在1~2Mpa，且泄漏点不在河床、村庄、农田、河滩等部位；当回水管线发生泄漏；当集水池内水位上升速度异常；库区周边山体出现小规模滑坡现象；当尾矿库周边污染范围内的地表水水质常规因子或特征因子至少有一项出现超标，超标倍数小于3倍，但监测井水质常规因子和特征因子均未出现超标；其它可能引发重大突发环境事件等；

橙色预警：气象部门发布橙色气象灾害预警；当坝体发生破损、渗滤液发生渗漏；当尾矿输送管线泄漏，尾矿输送管线压力表显示在1~2MPa，且泄漏点位于河床、村庄、农田、河滩等部位；当尾矿库排洪系统发生严重堵塞或泄漏；当尾矿库周边污染范围内的地表水水质常规因子和特征因子至少有一项出现超标，造成水体污染，超标倍数大于3倍小于10倍；当坝体位移、坝体沉降监测出现明显变化；当集水池破损或集水池有积水溢出；其它可能引发重大（III级）或特别重大（II级）突发环境事件等。

红色预警：当气象部门发布红色气象灾害预警；当尾矿输送管线泄漏，尾矿输送管线压力表显示在1MPa以下；当坝体出现裂缝，有渗滤液外溢，或直接出现垮坝、溃坝等事故；当尾矿库周边污染范围内的地表水或监测井水质常规因子和特征因子均出现超标，超标倍数大于10倍以上；其它可能引发重大（II级）或特别重大（I级）突发环境事件等。

5.3预警信息汇总和发布

尾矿库预警监测人员、巡检人员、岗位当班人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常后，要立即逐级上报至尾矿库负责人、部门领导和应急指挥部等。应急指挥部应当立即进行核实，判断事件性质和类别，当符合预警发布条件时及时发布预警。当发现符合较高级别预警发布条件时，可以越级上报。

（1）预警信息汇总

预警信息汇总程序为：尾矿库岗位当班人员/预警监测人员—>应立即报告当班组长（蓝色预警信息终止汇报）—>选厂厂长/部门领导（黄色预警信息终止汇报）—>部门领导向公司应急管理部（响应中心）—>公司应急救援指挥中心（橙色预警信息终止汇报）—>红色预警信息报告至勐龙镇、景洪市生态环境部门。

当预警级别为蓝色，由尾矿库岗位当班人员、预警监测人员等发现可能引发突发环境事件的事故、隐患或异常情况，15分钟内上报当班组长；当预警级别为黄色，当班组长初步查清事态后在15分钟内报告选厂厂长；当预警级别为橙色及以上，选厂厂长立即报告调度室，调度室接到预警信息后，立即进行核实，判断事件的性质和类别，核实后30分钟内报告至突发事故应急救援总指挥部；当预警级别为红色，由突发事故应急救援总指挥部在30分钟内报告至集团公司以及县（区）、州（市）生态环境部门。当预警级别为橙色及以上时，可越级直接上报公司应急救援总指挥部。

预警信息发布

当班组长发布蓝色预警信息；选厂厂长发布黄色预警信息；公司总经理发布橙色及以上预警信息。预警信息包括事件的类别、发生的时间、可能涉及范围、可能危害程度、可能延续时间、提醒事宜和应采取的相应措施等。

突发环境事件报警方式采用应急值班电话报警，由应急救援指挥部根据事态情况通过通讯系统向公司内部发布事故信息，做出紧急应急措施。需要向社会和周边发布警报时，由指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，通过指挥部直接联系政府及周边单位负责人，由总指挥亲自向政府或周边单位负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助，随时保持电话联系。电话通知内容必须清楚、简明。注意内容包括：

①通报人姓名

②污染事故发生时间、地点、现场情况

③污染事故的简要经过、初步原因、严重程度

④处置措施

⑤信息报告人员的联系方式

⑥其他事项

5.4预警结束

当确认环境污染得到消除，事态得到有效控制，矛盾得到调解后，由应急领导小组组长或其授权人宣布预警结束。

6应急处置

6.1应急响应分级

根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件的危害程度、影响范围、周边环境敏感点状况、企业应急能力等，结合风险评估报告结论，本预案将应急响应级别分为四级。

四级响应：发布蓝色预警同时启动四级应急响应，组织尾矿库工作人员进行现场处置，迅速查明情况，指示相关工作岗位人员，按照“6.4处置方案”开展应急处置行动，组织人员排查修补尾矿输送管线，检修水泵。并指示巡查人员加大对坝体、排洪设施、输送回水系统等巡查频次，并及时将巡查情况报应急指挥部汇；清点应急救援所需物资、装备等，确保其可投入正常使用；必要时做好信息报告和通报的准备。

三级响应：发布黄色预警同时启动三级应急响应，组织应急专家迅速查明情况，指示相关工作岗位人员，按照“6.4处置方案”开展应急处置救援行动。并指示巡查人员加大对坝体、排洪设施、输送回水系统等巡查频次，并及时将巡查情况报应急指挥部汇总；加强特征污染物环境监测；责令专兼职的应急处置救援队伍、负责环境应急工作的部门和人员进入待命状态，做好参加应急处置和救援工作的准备；清点应急救援所需物资、装备等，确保其可投入正常使用；必要时做好信息报告和通报的准备。

二级响应：发布橙色预警同时启动二级应急响应，调动云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司全部能力，按照“6.4处置方案”开展应急处置救援行动。

一级响应：发布红色预警同时启动一级应急响应，调动云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司全部能力，同时请求当地人民政府应急救援部、周边专业应急救援队伍或具有应急处置能力的单位或组织予以帮助，同时将指挥权移交当地人民政府应急指挥部，开展应急处置救援行动。应急响应工作详见表6.1-1。

表6.1-1应急响应工作一览表

| 预警级别 | 相应级别 | 负责人 | 响应措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 蓝色 | 四级 | 尾矿库当班组长 | 组织尾矿库工作人员进行现场处置。 |
|  |  |  | 组织人员排查修补尾矿浆输送管线及回水管线，泄漏点管线进行包扎处理，并将泄漏尾矿浆转移至应急事故池。 |
|  |  |  | 组织人员检修水泵。 |
|  |  |  | 安排尾矿工加大对回水管线、高位水池、沉淀池、事故池、集水池等巡查频次，并及时将巡查情况报当班组长汇总。 |
| 黄色 | 三级 | 选厂厂长 | 停止尾矿浆及回水输送，组织选厂及尾矿库工作人员进行现场处置。 |
|  |  |  | 组织人员排查尾矿浆输送管线及回水管线，泄漏点管线进行包扎处理，并将泄漏尾矿浆及回水转移至应急事故池。 |
|  |  |  | 准备好备用水泵，集水池水位达到超高水位警戒要求时立即开启水泵，将尾矿水抽回尾矿库或选矿厂高位水池。 |
|  |  |  | 安排尾矿工加大对回水管线、尾矿输送管线、高位水池、集水池等巡查频次，及时将巡查情况报选厂厂长汇总。 |
|  |  |  | 在发生环境污染事故时，应立即安排化验室人员对地下水、南坎河水质进行跟踪监测，及时将监测情况报选厂厂长汇总。 |
|  |  |  | 对受污水体投加药剂 |
|  |  |  | 责令专兼职的应急处置救援队伍、负责环境应急工作的部门和人员进入待命状态，清点救援物资，做好参加应急处置和救援工作的准备。 |
| 橙色 | 二级 | 应急指挥部总指挥 | 选厂停产、停水，组织公司应急工作组进行现场先期处置。 |
|  |  |  | 安排尾矿工加大对坝体、回水管线、尾矿输送管线、高位水池、沉淀池、集水池等巡查频次，及时将巡查情况报调度室汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  |  | 组织人员对坝体破损部位进行处理，并及时通知当地人民政府。 |
|  |  |  | 对坝体出现的拉沟、裂缝及时回填压实。 |
|  |  |  | 组织人员抢修破损管道，并将泄漏尾矿浆及回水转移至应急事故池。 |
|  |  |  | 及时启动应急泵，将集水池积水抽回尾矿库或选矿厂高位水池。 |
|  |  |  | 启动事故池应急砂泵，尽快将事故池尾砂打回系统。 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  |  | 当发生环境污染事故时，应立即安排化验室人员对地下水、南坎河水质进行跟踪监测，并及时将监测情况报选厂厂长汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  |  | 对受污染水体投加药剂 |
| 红色 | 一级 | 应急指挥部总指挥 | 选厂停产、停水，组织公司应急工作组进行现场先期处置。 |
|  |  |  | 立即上报景洪市生态环境局应急办和景洪市人民政府应急办，并通报周边村庄、云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司选矿厂，曼南坎铁矿矿区。 |
|  |  |  | 安排协调员负责应急处置过程的协调工作。 |
|  |  |  | 组织人员抢修破损管道，并将泄漏尾矿浆及回水转移至应急事故池。 |
|  |  |  | 调动全公司能力对坝体裂缝进行填补处理。 |
|  |  |  | 调动全公司能力对坝体垮塌部位进行压填处理。 |
|  |  |  | 组织人员撤离 |
|  |  |  | 随时关注气象预报信息。 |
|  |  |  | 在发生环境污染事故时，应立即安排化验室人员对地下水、南坎河水质进行跟踪检测，并及时将监测情况报调度室汇总，由调度室上报应急指挥部总指挥。 |
|  |  | 政府及相关部门 | 当由景洪市人民政府、生态环境局及有关部门介入或主导尾矿库突发环境事件的应急处置工作时，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司内部响应分级及程序不变化，各部门积极配合政府参与处置工作。 |

注：表中响应措施应根据企业尾矿库实际情况进行增减

6.2信息报告和通报

当启动尾矿库应急预案二级响应以上级别时，由应急指挥部总指挥立即向云南安宁泰源工贸集团、景洪市人民政府、西双版纳傣族自治州州生态环境局景洪分局报告，同时向周边可能受影响的居民（曼南坎村）、企业通报。

（1）信息报告

当云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库发生突发环境事件时，事发岗位人员（第一发现人）应立即向尾矿库负责人，尾矿库负责人应在15分钟内报告应急办公室或安环科报告事故情况（事发地点、事发时间、事故现状、事故可扩大性等），应急办公室或安环科在接到报警后，应立即去现场核实突发环境事件，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定，并立即启动应急预案。

根据初步认定结果，公司在1小时内向西双版纳州生态环境局景洪分局报告，同时向上一级相关主管部门和相邻的相关单位汇报事故情况。

事故信息报告包括初报、续报和处理结果报告。

a.初报：企业向西双版纳州生态环境局景洪分局等有关部门的首次上报。初报的主要内容包括尾矿库突发环境事件的发生时间、地点、事件起因和性质、基本过程、主要污染物和数量、监测数据、人员受害情况、事件发展趋势、已经或者可能对环境造成的影响、已启动的应急响应和已开展应急处置情况、拟进一步采取的措施、工作建议等。

b.续报：是在初报的基础上，报告进一步查清核实的情况和事件处置情况。续报视进展情况可以一次或多次报告。

c.处理结果报告：是在初报和续报的基础上，报告配合地方人民政府及其环境保护等相关部门处理尾矿库突发环境事件的措施、过程和结果，突发环境事件潜在或者间接危害以及损失、社会影响、处理后的遗留问题、责任追究等详细情况。

尾矿库突发环境事件信息可以采用传真、网络、邮寄和面呈等方式书面报告，情况紧急时，初报可以通过电话报告，但应当及时补充书面报告。书面报告载明报告单位、报告签发人、联系人及联系方式等内容，并尽可能提供地图、图片、视频以及其他多媒体资料。

（2）通报

当尾矿库企业向当地人民政府及其环境保护等相关部门报告的同时，要根据预警级别、初判的尾矿库突发环境事件后果，明确向周边可能受影响的居民（曼南坎村民小组）通报。

表6.2-1信息报告与通报情况一览表

| 报告 | 响应级别 | 人员与单位 | 对象 | 报告内容 |  |  | 方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 初报 （60分钟之内） | 续报 （至少1天一次） | 处理结果报告 （处置结束后1个月内） |  |
|  | 一级、二级 | 应急指挥部总指挥 | 勐龙镇人民政府 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因、持续时间； ②尾矿及废水泄漏量、特征污染物浓度、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④是否需要其他援助等。 | ①尾矿浆及废水的源头控制情况； ②已泄漏污水在农田、XX河或地下水中的运移情况和拦截、处置情况； ③每日监测结果； ④周边居民的受影响程度； ⑤影响可能扩大的情况。 | ①处置工作现阶段； ②尾矿浆及废水的源头控制情况； ③处置结果：包括污染控制情况和跟踪监测结果； ④事故发生后的遗留问题和潜在危害。 | 电话 |
|  |  |  | 西双版纳州生态环境局景洪分局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 勐龙镇安监局 |  |  |  |  |
|  |  |  | 云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司公司 |  |  |  |  |
| 通报 | 二级 | 公司突发事故应急管理部 | 曼南坎村村支书 | ①尾矿浆或废水泄漏地点、泄漏污染物、影响范围； ②建议暂停用水。 |  |  | 电话、手摇警报器、铜锣 |
|  | 一级 | 公司突发事故应急管理部 | 曼南坎村村支书、勐龙镇人民政府 | ①尾矿浆或废水泄漏地点、泄漏污染物、影响范围； ②建议暂停用水。 |  |  | 电话、手摇警报器、铜锣 |
|  |  |  | 景洪市生态环境局 | ①突发环境事件的地点、类型、发生时间、性质、事件起因； ②尾矿及废水泄漏量、影响范围、事件发展趋势； ③已启动的应急响应、已开展的应急处置措施； ④需要提供的处置人员、机械、药剂等数量。 |  |  | 电话 |
|  |  |  | 云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司公司 |  |  |  |  |

6.3环境应急监测

根据尾矿库可能的突发环境事件情景，结合尾矿库特征污染物的浓度及性质，建立应急监测制度，制定应急监测方案。当发生突发环境事件时，应急监测组应立即按照监测方案开展应急监测工作。由于本示范项目云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司的自身监测能力不足，且人手有限，应急监测组应申请第三方监测机构的援助，并配合开展应急监测工作。

6.3.1应急监测方案

根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库风险评估报告中可能发生的事故情景，当发生尾矿砂浆外泄、尾矿水超标外排、尾矿库渗滤液溢出外排、尾矿库渗漏、尾矿输送管线泄漏、回水管线泄漏、集水池破损等情景时，尾矿废水可能会对周边农田土壤、南坎河、澜沧江或地下水水质造成影响。因此制定集水池溢水、地表水、地下水和农田应急监测方案，包括监测点位、因子和频次等。本案例尾矿废水不外排，涉及到尾矿水外排的尾矿库企业还应对废水总排口水质进行监测。具体应急监测方案及监测分析方法见表6.3-1。

表6.3-1尾矿库应急监测方案

| 污染源类型 | 序号 | 监测点位1 | 监测因子2 | 监测频次3 | 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尾矿废水 | 1 | 废水总排口 | pH、SS、COD、氟化物、总氮、总磷、NH3-N、锌、石油类、铜、硫化物、铅、镉、镍、砷、汞、钴、氰化物、锰、总铬、六价铬 | 初期阶段：1次/h； 控制阶段：2次/h； 跟踪阶段：1次/d，连续7d | 外排 |
| 集水池溢水 | 1 | 集水池 |  |  | 回水 |
| 地表水 | 1 | 南坎河与南阿河汇流点上游1000m |  |  | 上游来水水质（背景点） |
|  | 2 | 南坎河与南阿河汇流点上游200m |  |  | 外泄废水与河水混合后 |
| 土壤 | \ | 根据突发环境事件实际情况在受污染区域周边设置3~6个土壤采样点 | 特征污染因子：pH、铜、铅、砷 | 1次 | 农田土壤监测点 |

注：1、监测点位可根据现场实际情况作适当调整；2、监测因子等应根据各企业尾矿性质、尾矿库规模、环境风险等级、环境风险源、周边环境敏感点等因素增减；3、连续两次监测浓度均低于标准值或已接近可忽略水平时可停止监测；4、地表水及土壤的监测分析方法参照《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002），及《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）执行。

6.3.2应急监测保障

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急监测组由4人组成，组长为尾矿库负责人。选厂备有应急监测专车，车内备有基础的环境应急监测仪器、防护器材及所用试剂等，保证接报后能以最快速度开赴现场实施基础监测工作。应急监测组指定专人负责所属应急监测仪器设备的日常检查、维护和使用，对防护器材进行清点并补充，对所用试剂检查其时效性并进行更新，并做好相关记录，保证仪器设备随时能够正常使用。

当应急响应级别为一级以上，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司自身监测能力不足时，由具有资质的第三方监测机构负责，同时应急监测组配合进行。

6.4处置方案

根据“3.5尾矿库突发环境事件情景分析，对应的处置方案见表6.4-1~6.4-7。应急处置措施应根据企业尾矿库及周边敏感点实际情况以及输送管线、回水管线走向进行调整。

6.4.1尾矿砂浆外泄情景处置方案

表6.4-1 尾矿砂浆外泄情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止尾砂扬送作业，将尾砂存入选厂应急事故池。 |
| 2 | 抢险抢修组、尾矿班 | 立即将外泄的尾矿浆导入尾矿库坝下事故池 |
| 3 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急救援指挥中心 |
| 4 | 安环部部长、应急救援指挥中心总指挥 | 安排尾矿工查找泄漏点；组织公司工程技术人员查找原因；根据分析的泄漏原因，确定应急处置方案，并报告应急总指挥；通知所有应急小组到尾矿库待命 |
| 5 | 抢险抢修组 | 遵照《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库生产安全事故应急预案》处置措施对外协位置进行封堵和加固 |
| 6 | 指挥协调组、选厂厂长 | 分析可能泄漏的总量，如超出尾矿库事故池总量，立即组织人员、工程车辆在尾矿库下游285m修筑拦挡坝。 |
| 7 | 应急监测组 | 对总排口外排水进行取样监测；跟进尾矿浆外泄情况，对污染区域及周边农田、地表水及河道汇入口上下游进行取样监测 |
| 8 | 后勤保障组、应急监测组 | 如尾矿浆外泄至外部水环境，应立即通报村民停止饮用井水，并检测水质，投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |
| 9 | 应急监测组、抢险救援组、后勤保障组 | 根据外泄砂浆量，紧急调运挖机在坝下500m及下游南坎河汇入口处修筑拦挡坝或应急置污塘；在外泄砂浆区域及置污塘投加药剂； |
| 10 | 应急救援指挥中心、后勤保障组 | 根据事故情况，如无法有效控制污染物外排，应及时报告景洪市勐龙镇政府及生态环境局，并通知可能污染遭受污染的企业、村庄及乡镇。 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况进行调整。

6.4.2尾矿水超标外排情景处置方案

表6.4-2 尾矿水超标外排情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止尾砂扬送作业，将尾砂存入选厂应急事故池。 |
| 2 | 抢险抢修组、尾矿班 | 立即将超标污水导入尾矿库坝下事故池；启动坝下水泵，将超标污水返回至尾矿库库内。 |
| 3 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。 |
| 4 | 应急监测组 | 立即对超标污水进行取样监测，并查找超标原因。 |
| 5 | 应急监测组、后勤保障组 | 在尾矿库澄清水域加投絮凝剂，降低污染浓度。 |
| 6 | 应急监测组 | 周边农田、地表水及河道汇入口上下游进行取样监测。 |
| 7 | 应急监测组、后勤保障组 | 当超标污水污染下游水环境时，应对下游受污染的南坎河投加药剂。 |
| 8 | 后勤保障组、应急监测组 | 当超标污水污染下游水环境时，应立即通报村民停止饮用井水，并检测水质，投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况进行调整。

6.4.3尾矿库渗滤液溢出外排情景处置方案

表6.4-3 尾矿库渗滤液溢出外排情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止尾砂扬送作业，将尾砂存入选厂应急事故池。 |
| 2 | 抢险抢修组、尾矿班 | 启动备用水泵，将集水池内渗滤液泵回至尾矿库库内。 |
| 3 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。 |
| 4 | 应急监测组 | 对外溢区域周边农田、地表水及河道汇入口上下游进行取样监测。 |
| 5 | 应急监测组、后勤保障组 | 当外溢渗滤液污染下游水环境时，应对下游受污染的南坎河投加药剂。 |
| 6 | 后勤保障组、应急监测组 | 应立即通报村民停止饮用井水，并检测水质，投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况进行调整。

6.4.4尾矿输送管线泄漏情景处置方案

表6.4-4 尾矿输送管线泄漏情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止尾砂扬送作业，将尾砂存入选厂应急事故池。 |
| 2 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。 |
| 3 | 指挥协调组、抢修抢险组、应急监测组、后勤保障组 | 调集选厂应急队伍、清理泄漏尾砂；安排维修人员携带电焊机及相关的维修材料配件赶赴现场；对污染水体投加药剂。针对不同泄漏地点： a.道路路肩边渠内：采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在边渠内投加药剂；用铲子将泄漏尾矿浆收集运送至尾矿库； b.地表过路段：采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在尾矿浆流经区域投加药剂；用铲子将泄漏尾矿浆、受污染土壤收集运送至尾矿库； c.村庄、农田处：对居民进行警戒和疏导；采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在尾矿浆流经区域投加药剂；用铲子将泄漏尾矿浆、受污染土壤收集运送至尾矿库； d.埋河段：泄漏点下游200m处修置污塘收集尾矿，将南坎河水与尾矿隔离；采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在置污塘内投加药剂；监测泄漏点上游50m、置污塘内、泄漏点下游500m的地表水样本； |
| 4 | 应急监测组 | 对沿管线走向周边农田、地表水及河道汇入口上下游进行取样监测。 |
| 5 | 后勤保障组、应急监测组 | 应立即通报村民停止饮用井水，并检测水质，投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况以及输送管线走向进行调整。

6.4.5回水管线泄漏情景处置方案

表6.4-5 回水管线泄漏情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止尾砂扬送作业，将尾砂存入选厂应急事故池。 |
| 2 | 选厂厂长 | 立即通知水泵停机 |
| 2 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。 |
| 4 | 应急监测组 | 对沿管线走向周边农田、地表水及河道汇入口上下游进行取样监测。 |
| 5 | 指挥协调组、抢修抢险组、应急监测组、后勤保障组 | 调集选厂应急队伍、清理泄漏回水；安排维修人员携带电焊机及相关的维修材料配件赶赴现场，维修回水管路；对污染水体投加药剂；针对不同泄漏地点： a.道路路肩边渠内：采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在边渠内投加药剂； b.地表过路段：采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在尾矿库事故点下游破土开挖临时事故储池和导流沟；对泄漏点、导流沟、临时事故储池以及受污染土壤投加药剂；将收集到的受污染土壤转移运至尾矿库，同时对地表临时事故储池进行修复； c.村庄、农田处：采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；监测农田土壤是否超标；检测结果显示超标，将污水经流区域进行围堵，投加药剂；将受污染土壤转移运至尾矿库； d.埋河段：泄漏点下游100m处修建围堰；采用橡胶垫和抱箍对管道进行修复；在置污塘内投加药剂；监测泄漏点上游50m、置污塘内、泄漏点下游500m的地表水样本； |
| 6 | 后勤保障组、应急监测组 | 应立即通报村民停止饮用井水，并检测水质，投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况以及回水管线走向进行调整。

6.4.6尾矿库渗漏情景处置方案

表6.4-6 尾矿库渗漏情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止砂泵扬送作业。将尾矿浆存入选厂应急事故池。 |
| 2 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。 |
| 3 | 应急监测组、抢险抢修组 | 通过抽水试验判断泄漏点；确定泄漏点后，注入水泥浆补漏； |
| 4 | 应急监测组 | 对地下水监测井、应急监测井、曼南坎村水井进行监测 |
| 5 | 应急监测组、后勤保障组 | 应立即通报村民停止饮用井水，将超标井水泵至事故池，并对水井及事故池投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况进行调整。

6.4.7尾矿库溃坝情景处置方案

当出现尾矿库溃坝情景时，结合《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库生产安全事故应急预案》，采取的处置措施如下表所示：

表6.4-7 尾矿库溃坝情景处置方案

| 步骤 | 责任人 | 应急处置措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 选厂厂长 | 选厂立即停止选矿作业，停止砂泵扬送作业。 |
| 2 | 选厂厂长 | 立即报告公司安环部及应急指挥中心。并报告景洪市勐龙镇政府，并请求支援。 |
| 3 | 应急指挥中心、现场保卫组 | 立即告知下游的村民小组，组织下游村民撤离。 |
| 4 | 抢修抢险组 | 遵照《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库生产安全事故应急预案》处置措施进行抢险救灾 |
| 5 | 应急监测组 | 对下游农田、地下水及河道汇入口上下游进行取样监测 |
| 6 | 指挥协调组、应急监测组、后勤保障组 | 紧急调运挖机在入河口上游100m处挖掘临时应急置污塘，对泄漏尾矿及尾矿水进行拦截储存，根据尾矿水性质投加药剂，针对性采取降解措施，经过沉淀处理后再排入南坎河 |
| 7 | 应急救援指挥中心、后勤保障组 | 通知西双版纳州生态环境局景洪分局，并由其通知境内采用南坎河河水作为灌溉和生产用水的企业或个人暂停使用，待影响消除后再恢复使用 |
| 8 | 后勤保障组、应急监测组 | 立即通报村民停止饮用井水，并检测水质，投放药剂，待影响消除后再恢复使用 |
| 9 | 公司所有应急队伍 | 积极配合县政府相关应急处置工作。 |

注：应急处置措施应根据项目尾矿库及周边敏感点实际情况进行调整。

6.5配合有关部门应急响应

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库的环境风险等级为“一般（H3S2R3）”。

根据事故造成的影响范围，公司应急指挥部视事故情况，当已有的应急救援队伍无法控制，应请求外部救援队伍支援，各应急小组在外部救援队伍到场之前，均听从公司应急指挥部调令，尽可能控制事故的蔓延，待生态环境部门等外部救援队伍到达后，公司指挥部移交指挥权，并全力配合外部救援队伍的应急处置救援工作。

7应急终止

7.1应急响应终止条件

当云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急指挥中心在认真分析事故现场情况后，确认事故现场对相关人员和周边环境不会再造成危害，符合下列条件之一时，经事故现场应急指挥批准后，宣布应急终止：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限制以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的专业应急处置工作已无继续开展的必要；

（5）采取了必要的防护措施保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平；

（6）地方政府及其环境保护等相关部门确定可以应急终止。

根据环境应急监测结果、初步评估结果，由应急指挥部决定应急响应终止，下达应急响应终止指令，并决定是否跟踪开展环境监测工作。

7.2应急终止程序

（1）各专业应急队伍依次向应急指挥中心报告应急处理情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。应急指挥中心根据情况确认，宣布终止环境安全应急响应。

（2）应急指挥中心指派专人负责保护现场，组织事故调查取证。

（3）经应急指挥中心决定，应急响应中心报告勐龙镇人民政府及相关部门，将疏散的周边村庄的人员撤回。

（4）经应急指挥中心决定，通知本公司撤离人员返回各自岗位。

（5）应急指挥中心对紧急救援工作进行总结、上报。

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（7）公司指导各工艺车间恢复生产。

应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到参加应急救援的单位、机构和人员以及周边政府、单位和居民。

7.3应急终止后行动

（1）对现场工作人员、应急行动人员和受污染的设施、设备进行清洗消毒。

（2）调查事件原因，初步评估事件影响、损失、危害范围和程度，查明人员伤亡情况。

（3）全面检查和维护生产设施设备，清点救援物资消耗并及时补充，维护保养补充应急设备、设施和仪器。

（4）对突发环境事件应急行动全过程进行评估，分析预案是否科学、有效，应急组织机构和应急队伍设置是否合理，应急响应和处置程序、方案制定执行是否科学、实用、到位，应急设施设备和物资是否满足需要等等。

（5）编制应急救援工作总结报告，必要时对应急预案进行修订、完善。

8后期处置

8.1善后处置

8.1.1现场保护与洗消

（1）发生重伤、死亡和其他重大事故的部门负责人，要保护好事故现场，因抢救伤员和防止事故扩大，需要移动现场物件时，应尽可能先做出标志、拍照、详细记录和绘制事故现场图。清理现场应在有关政府行政主管部门同意后进行；

（2）事故现场洗消工作由人员抢救和事故抢救专业组进行。

8.1.2事故现场善后处理、恢复措施

（1）成立由公司总经理任组长，生产技术部、安环部、发生事故的部门负责人、工会领导、员工代表组成事故调查组，查明事故原因，总结经验教训，落实防范措施，尽快恢复尾矿库的正常使用；

（2）成立由分管领导任组长，生产技术部、安环部、工程建设管理部、供销部、资产财务部、事故部门等组成的抢修小组，研究抢修方案，尽快组织抢险抢修，恢复尾矿库正常使用，减少损失。

8.1.3周围村庄及居民的善后处理、恢复措施

（1）周边村庄及居民的善后处理、恢复措施由地方政府统一组织，应急救援指挥部积极配合实施；

（2）相关职能部门要积极组织力量全面开展灾情核定工作，对损失情况进行评估，并逐户核实，按照国家相关法律、法规和标准要求制定补偿（赔偿）标准和补偿计划，并迅速实施；

（3）对于事故中受到影响，暂时不能恢复正常生产生活的居民，及时组织救灾物资和生活必需品的调拨，保障基本生活。

在应急领导小组的指导下，事故发生单位及相关单位和部门按照各自职责，开展恢复正常生产秩序和后期处置的相关工作。

8.2保险

公司为所有员工购买的保险为：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育险。发生重大环境事故后，受灾人员应当视为工伤，享受工伤保险。应急救援人员在应急救援过程中受到意外伤害时，享受意外伤害保险。其余保险根据投保合同及损失情况及时进行理赔。

8.3评估与总结

尾矿库突发环境事件善后处置工作结束后，总经理组织全公司认真分析总结事故经验教训，组织各应急组对应急计划和实施程序的有效性、应急装备的可行性、应急人员的素质和反应速度等做出评价，同时也可邀请当地生态环境部门专家参与，并提出对预案的修改意见，具体见表8.3-1。

表8.3-1 善后处置工作一览表

| 工作类别 | 负责人 | 具体工作 |
| --- | --- | --- |
| 总结事故原因 | 分管副总（工会主席）、选厂、安环部 | 总结经验教训，内容包括事故性质、类别、原因、责任、防范措施、改进措施和处置工作的经验，编制总结报告，并上报云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司、勐龙镇人民政府、景洪市人民政府及西双版纳傣族自治州生态环境局景洪分局。 |
| 组织预案修订 | 选厂、安环部 | 组织专家对事故应急处置过程及企业环境应急预案，进行全面、专业评估，并据此修订预案，将修订后的预案报西双版纳州生态环境局景洪分局备案。 |
| 配合政府部门相关评估 | 总经理 | 积极配合地方政府及相关部门开展的各类评估工作。 |

9应急培训与演练

9.1培训

9.1.1组织、指导应急预案的培训工作

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司每年组织对应急指挥部成员及应急处置小组人员进行培训，主要目的是明确各自职责。培训主要通过培训等方式。

（1）培训主要针对指挥部应急管理人员，主要培训内容为环境应急基本知识，包括：①如何识别危险源；②如何启动紧急警报系统；③尾矿库涉及的污染物特性以及所涉及的污染事故知识；④各岗位应急参与污染事故处置知识；⑤各种应急设备的使用方法；⑥防护用品的佩戴使用；⑦如何安全疏散人群等；⑧云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库突发环境事件应急预案。

（2）应急指挥部应组织职工进行《安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》和应急预案的培训。进行上岗前培训和业务培训，提高工人自救互救能力。

（3）认真贯彻事故隐患排查管理制度，所有工作人员要熟悉各种事故知识和应急预案，熟悉警报、避灾路线和救灾办法。

（4）组织开展应急宣传教育，提高相关方面的应急意识，熟悉各类灾难下的应急救援程序及自救互救知识、相关避灾路线等，提高自救和避灾能力。

（5）应急指挥部应组织编制各类专业应急人员、云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司员工的年度培训计划，并组织实施。同时对应急培训进行总结。内容应包括：①培训时间；②培训内容；③培训师资；④培训人员；⑤培训效果；⑥培训考核记录等。

9.1.2应急处置人员的培训内容

（1）危险重点部位的分布与事故风险；

（2）事故报警与报告程序、方式；

（3）各类尾矿库突发事故（排洪系统发生严重堵塞或泄露；尾矿库发生垮坝、洪水漫顶；集水池防渗层发生破损、渗滤液发生渗漏；尾矿运输管线、回水管线破损、泄露等）的抢险处置措施；

（4）各种应急设备设施及防护用品（原则为每三年更新一次）的使用与正确佩戴；

（5）应急疏散程序与事故现场的保护；

（6）医疗急救知识与技能；

（7）情况通报过程演练。

9.1.3员工与公众的培训

（1）潜在的重大危险事故及其后果；

（2）事故警报与报告的规定；

（3）泄漏处置与基本防护知识；

（4）疏散撤离的组织、方法和程序；

（5）灭火器的使用以及灭火步骤训练；

（6）基本个人防护知识；

（7）在污染区行动时必须遵守的规则；

（8）自救与互救的基本常识。

9.1.4应急培训要求

培训的形式可以根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司的实际特点，采取多种形式进行。如定期开设培训班、上课、事故讲座、广播、发放宣传资料以及利用公司各分厂内宣传栏和墙报等，使教育培训形象生动。同时必须满足以下四点：

（1）针对性：针对可能的事故及承担的应急职责不同人员予以不同的培训内容；

（2）周期性：厂内全体的培训一般每年一次，部门与功能性的培训每季一次；

（3）定期性：定期进行技能培训；

（4）真实性：培训应贴近实际应急活动。

9.2演练

演练是检验应急预案的各部分或整体是否能有效的付诸行动，验证应急预案对可能出现的各种环境污染事故的适应性，找出应急准备工作中需要改善的地方，确保建立和保持可靠的通信渠道及应急人员的协同性，确保所有应急组织都熟悉并能够履行他们的职责，找出需要改善的潜在问题，提高整体应急反应能力。

应急领导小组办公室应根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司实际，按照国务院《突发事件应急演练指南》（国务院应急管理办公室应急办函〔2009〕62号）的要求，结合应急预案，定期开展尾矿库突发环境事件应急处置演练。各成员单位应积极参与演练。演练结束后应及时进行总结。

9.2.1演练准备

（1）应急救援办公室是演练的领导机构，是演练准备与实施的指挥部门，对演练实施全面控制。

（2）编制演练方案。由应急救援办公室确定演练目的、原则、规模、参演的部门；确定演练的性质和方法，选定演练事件与地点，规定演练的时间尺度和员工参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。

（3）制定演练现场规则。确保演习安全而制定的对有关演练和演练控制、参与人员职责、实际紧急事件、法规符合性等事项的规定或要求。

（4）培训评价人员。应急救援办公室应确定评价人员数量和应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演习目标。

（5）确定演练目标、区域、地点、所用器材、各参战队伍。根据演练范围和目的，确定展示以下演习目标。

应急演练目标见表9.2-1。

表9.2-1 应急演练目标

| 序号 | 目标 | 展示内容 | 目标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急 动员 | 展示通知应急组织，动员应急响应人员的能力 | 责任方采取系列举措，向应急响应人员发出警报，通知或动员有关应急响应人员各就各位；及时启动应急指挥部和其他应急支持设施，使相关应急设施从正常运转状态进入紧急运转状态。 |
| 2 | 指挥和控制 | 展示指挥、协调和控制应急响应活动的能力 | 责任方具备应急过程中控制所有响应行动的能力。事故现场指挥人员和应急组织、行动小组负责人都应按应急预案要求，建立事故指挥体系，展示指挥和控制应急响应行动的能力。 |
| 3 | 事态 评估 | 展示获取事故信息，识别事故原因和致害物，判断事故影响范围及其潜在危险的能力 | 要求应急组织应具备通过各种方式和渠道，积极收集、获取事故信息，评估、调查人员伤亡和财产损失、现场危险性以及危险品泄漏等有关情况的能力；具备根据所获信息，判断事故影响范围，以及对公众和环境的中长期危害的能力；具备确定进一步调查所需资源的能力；具备及时通知场外应急组织的能力。 |
| 4 | 资源 管理 | 展示动员和管理应急响应行动所需资源的能力 | 要求应急组织具备根据事故评估结果，识别应急资源需求的能力，以及动员和整合内外部应急资源的能力。 |
| 5 | 通讯 | 展示与所有应急响应地点、应急组织和应急响应人员有效通讯交流的能力 | 要求应急组织建立可靠的主通讯系统和备用通讯系统，以使与有关岗位的关键人员保持联系。 |
| 6 | 应急 设施 | 展示应急设施、装备及其他应急支持资料的准备情况 | 要求应急组织具备足够应急设施，且应急设施内装备和应急支持资料的准备与管理状况能满足支持应急响应活动的需要。 |
| 7 | 警报与紧急公告 | 展示向公众发出警报和宣传保护措施的能力 | 要求应急组织具备按照应急预案中的规定，迅速完成向一定区域内公众发布应急防护措施命令和信息的能力。 |
| 8 | 应急响应人员安全 | 展示监测、控制应急响应人员面临的危险的能力 | 要求应急组织具备保护应急响应人员安全和健康的能力，主要强调应急区域划分、个体保护装备配备、事态评估机制与通讯活动的管理。 |
| 9 | 警戒与治安 | 展示维护警戒区域秩序，控制交通流量，控制疏散区和安置区交通出入口的组织能力和资源 | 要求责任方具备维护治安、管制疏散区域交通道口的能力，强调交通控制点设置、执勤人员配备和路障清理等活动的管理。 |
| 10 | 紧急医疗服务 | 展示有关现场急救处置、转运伤员的工作程序，交通工具、设施和服务人员的准备情况，以及医护人员、医疗设施的准备情况 | 要求应急组织具备将伤病人员运往医疗机构的能力和为伤病人员提供医疗服务的能力。 |
| 11 | 泄漏物控制 | 展示采取有效措施遏制危险品溢漏，避免事态进一步恶化的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施对泄漏物进行围堵、收容、清洗的能力 |
| 12 | 消防与抢险 | 展示采取有效措施控制事故发展，及时扑灭火源的能力 | 要求应急组织具备采取针对性措施，及时组织扑灭火源，有效控制事故的能力 |
| 13 | 撤离与疏散 | 展示撤离、疏散程序以及服务人员的准备情况 | 要求应急组织具备安排疏散路线、交通工具、目的地的能力以及对疏散人员交通控制、引导、自身防护措施、治安、避免恐慌情绪的能力并对人群疏散进行跟踪、记录。 |

9.2.2演练方式

演练的形式可以根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司的实际特点，采取多种形式进行。演练一般至少每年一次，且除定期进行全面的演习和训练外，还要针对通讯、消防、医疗、污染物控制、监测、净化和消洗，以及人员疏散等关键要素进行演练，使演练更加合理性、具体性和可操作性。演练方式分为桌面演练和实战演练两种。

9.2.3演练范围与频次

演练在云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司厂区范围内进行。演练频次包括：

（1）车间演练以报警、报告程序、现场应急处置、紧急疏散等方式熟悉应急响应和某项应急功能的单项演练，演练频次每年至少一次。

（2）云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库全体演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司应急预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年至少一次。

（3）政府有关部门的演练，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司积极组织参加。

9.2.4演练组织

按照应急预案，由应急指挥部统一组织，由应急指挥部办公室负责实施。

9.3记录与考核

9.3.1演练记录内容

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司组织的培训和演练，都应有专人记录，并建立培训和演练的专门档案。对于培训和演练过程中，认真踏实、有较好成绩的员工，应给与奖励。策划小组负责人应在演习结束规定期限内，根据评价人员演习过程中收集和整理的资料，以及演习人员和公开会议中获得的信息，编写演习报告并提交给有关政府部门。演习报告是对演习情况的详细说明和对该次演习的评价。

演习报告中应包括如下内容：

（1）本次演习的背景信息，含演习地点、时间、气象条件等；

（2）参与演习的应急组织；

（3）演习情景与演习方案；

（4）演习目标、演习范围和签订的演示协议；

（5）应急情况的全面评价，含对前次演习不足项在本次演习中表现的描述；

（6）演习发现与纠正措施建议；

（7）对应急预案和有关执行程序的改进建议；

（8）对应急设施、设备维护与更新方面的建议；

（9）对应急组织、应急响应人员能力与培训方面的建议。

9.3.2演练考核

考评组根据实际演练情况、演练记录等对演练各环节进行考核，并对考核结果进行公布。

10奖罚

10.1事故应急救援工作实行奖励制度

将处置突发环境事件纳入公司经济责任制考核。在突发环境事件应急救援工作中，有下列之一的单位和个人，应依据有关规定给予额外的奖励：

（1）出色完成突发环境事件应急处置任务，成绩显著的；

（2）对事件应急准备与响应提出重大建议，实施效果显著的；

（3）有其他特殊贡献的。

10.2事故应急救援工作实行处罚制度

对隐瞒、谎报、漏报、故意延迟不报、不服从指挥、未按规定及时采取措施处理突发事件或处置不当、处置不力造成后果的，导致事态扩大的部门或有关责任人的责任进行追究，并按国家或本公司的有关规定给予处理，视情节分别作警告、罚款、辞退处理；情节严重造成严重后果、触犯法律构成犯罪的，要依据《中华人民共和国突发事件应对法》（中华人民共和国主席令第六十九号，自2007年11月1日起施行）及相关法律法规严肃追究责任，构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。在突发环境事件应急工作中，有下列行为之一的，对有关责任人员视情节和造成的后果，依法追究责任。构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任：

（1）不认真履行环保法律、法规，引发环境事件的；

（2）不按照规定制定突发环境事件应急预案，拒绝承担突发环境事件应急责任的；

（3）不按规定报告、通报突发环境事件真实情况的；

（4）拒不执行突发环境事件应急预案，不服从命令和指挥，或者在事件应急响应时临阵脱逃的；

（5）盗窃、贪污、挪用环境事件应急资金、装备和物资的；

（6）阻碍环境事件应急工作人员履行职务的；

（7）散布谣言，扰乱社会秩序的；

（8）有其他对环境事件应急工作造成危害行为的。

11保障措施

11.1人力资源保障

为保障云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库、尾矿输送管线网、回水管网的正常运行，公司设置专门对尾矿库进行管理的人员，其余应急所需人员则从云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司现有职工进行补充。公司成立了突发环境事件应急领导小组，下设信息通讯组、后勤救护组、环境保护组、抢险维修组、警戒疏散组共5个应急小组，具备云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库安全环保管理人力资源保障。

11.2财力保障

为保障云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库、尾矿输送管线网、回水管网的正常运行，避免突发环境事件的发生，结合公司实际情况，按照财政部相关要求，按比例从生产收入中提取专项资金，建立突发环境污染事故应急专项账户，专门用于应急救援、善后处置以及完善和改进企业污染物处置条件的专项资金，专项资金由公司建立，由地方相关部门监管，一旦发生事故，公司向相关部门申请启用此项资金，其他应急所需经费由公司财务列支。

11.3物资保障

公司应做好应急救援设备、器材、防护装备、药品等保障工作，确保经费、物资供应，对应急救援设备、设施要定期进行检测、维护、更新，确保性能完好。

（1）抢修装备

抢修装备种类：装载机、挖机、编织袋、沙包、土工布、防渗膜、潜水泵、排水胶管、锄头、铁锹等

装备维修保管：由后勤保障组保管、监管。

（2）个人防护装备

个人防护装备种类：防化服、手套、防护面罩、雨鞋、雨衣、安全帽等。

装备维护保管：由后勤保障组维护保管。

（3）通讯装备

通讯装备种类：移动电话和对讲机。

维护保管：由后勤保障组保管，厂内固定电话由各事故小组保管。

（4）急救物资

急救物资种类：急救卫生箱（含相关药品、绷带等）、救护担架、车辆等。

维护保管：由后勤保障组保管，车辆厂办调配。

（5）洗消应急物资

污染治理物资：硫化钠、活性炭粉末等。

维护保管：由后勤保障组保管，厂内仓库储存。

11.4其他保障

11.4.1通讯与信息保障

（1）云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司设有应急值班电话，并向所有人员公布。公司对电话、对讲机、手机等通讯器材进行经常性维护或更新，确保本预案启动时各应急部门之间的联络通畅。

（2）公司建立昼夜值班制度，实行24小时值班，一旦发生事故，值班人员立即通知应急救援办公室。公司领导和值班人员手机保持24小时开机，参加应急救援处置的所有成员必须配备移动通讯工具，并处于开机状态，确保应急期间信息通畅。接到通知后，要立即赶赴指定地点。

11.4.2环境监测保障

云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司制定了相应的环境监测方案制度和监测计划，能够对周围水环境进行监测，实时掌握尾矿库运行期间周围环境变化。

11.4.3救援装备保障

（1）各部门根据自身应急救援业务需求，采取平战结合的原则，配备现场救援与抢险的装备和器材，建立相应的维护、保养和调用制度，保障各种相关灾害事件的抢险和救援；

（2）应急救援办公室应了解并建立与友邻单位、社会团体作好大型现场救援和工程抢险装备使用的协议，必要时应积极寻求友邻单位、社会团体的帮助。

11.4.4交通运输保障

（1）为保证应急抢险工作的顺利实施，公司应随时配备足够数量的渗滤液泄漏应急物资、交通车辆、工程车辆等交通工具；

（2）后勤保障组负责应急抢险工作时的道路畅通和警戒，以保证应急物资能迅速到达事故现场，伤病人员须外送时能及时送往指定医院。

11.4.5救援医疗保障

（1）为提高企业应对环保安全事故的应急救治能力，云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司与周边医院签订应急医疗救护保障协议；

（2）库区应准备必要的医疗救护设施、药品等。

11.4.6治安保障

（1）事故发生后，由现场保卫组负责治安保障，立即在事故现场周围设立警戒区和警戒哨，做好现场控制、交通管制、疏散救助群众、维护公共秩序等工作。

（2）由现场保卫组负责，承担对重要场所、目标和救灾设施的警卫。

12预案的评审、备案、发布和更新

12.1预案的评审

本预案自编制完成后，进行评审，评审邀请相关企事业单位、专家等进行评审。

评审时应注意如下问题：云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库的突发环境事件专项应急预案是否得到各部门的充分的重视；各管理部门和响应人员是否理解各自的职责；云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库的风险有无变化；应急预案是否根据云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库的布局和运行变化而更新；员工是否经过培训；预案中的联系方式是否正确；是否将应急管理融入企业的整体管理中等。

12.2预案的备案

根据《中华人民共和国环境保护法》（2015），企业事业单位应当按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，报环境保护主管部门和有关部门备案。

评审通过后，经修改完善后经应急负责人签署发布实施，并报景洪市勐龙镇人民政府、西双版纳州生态环境局景洪分局备案。

12.3预案的发布

评审通过后，经修改完善后应急负责人签署发布实施。

12.4预案的更新

原则为每三年更新一次，随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，或者在演练时发现防护器具、救援设施等方面可能存在的问题，应由救援指挥部按照《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文及时组织修订完善预案。遇有下列情况出现时，应及时更新，并进行评审备案：

（1）法律法规和其他要求发生重大变化，市场发生重大变化；

（2）云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险源、周边敏感性目标、控制机制可靠性等指标发生重大变化；

（3）云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境安全隐患排查过程中发现重大环境安全隐患的；

（4）企业相关部门和人员、应急组织机构或者职责做出重大调整的；

（4）预警监测和发布机制、响应流程和处置措施、应急保障措施等发生重大变化的；

（5）重要应急资源发生重大变化的；

（6）在应急演练或预案执行中发现需要做出重大调整的；

（7）存在应当修订的其他情形。

预案评审完成由公司主要负责人签发，并在公司内发布实施，同时报送勐龙镇人民政府及西双版纳州生态环境局景洪分局备案。

13预案的实施和生效时间

13.1预案的管理与更新

随着应急救援相关法律法规的制定、修改和完善，部门职责或应急资源发生变化，或者应急过程中发现存在的问题和出现新的情况，应及时修订完善本预案。按照《企业事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法（试行）》（环发〔2015〕4号）文，当出现下列情形时，预案需要修订：

（1）周围环境或者环境敏感点发生变化，形成新的重大危险源的；

（2）应急组织指挥体系或者职责已经调整的；

（3）依据的法律、法规、规章和标准发生变化的；

（4）应急预案演练评估报告要求修订的；

（5）应急预案管理部门要求修订的；

（6）应急演练和应急过程中发现存在的问题和出现的新情况；

（7）环境应急预案依据的法律、法规、规章等发生变化。

13.2预案解释部门

本预案经应急负责人签发后批准后实施，由应急指挥部办公室印发，应急办公室负责解释。

13.3预案的实施和生效时间

备案批复之日起开始启用，并实施。

14尾矿库场外环境应急专篇

根据《云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库环境风险评估报告》结论，该尾矿库突发环境事件环境风险等级为“一般（H3S2R3）”，由此不需制定场外环境应急专篇。但是对于突发环境事件环境风险等级为“重大”的尾矿库，应实事求是，结合尾矿库实际情况制定场外环境应急专篇。

尾矿库场外环境应急专篇是重大环境风险尾矿库环境应急预案的一部分，重点提出地方政府及其相关部门处置尾矿库突发环境事件的措施建议、以及尾矿库企业在企业外部可采取的处置措施，是地方政府制定尾矿库环境应急专项预案的基础，有利于实现企业应急处置工作与政府应急处置工作之间的有效衔接。场外专篇作为预案的一部分一并评审报备。场外专篇的编制应包含但不限于以下内容：

（一）应急准备措施

根据尾矿库环境风险评估报告分析的尾矿库突发环境事件影响范围，结合尾矿库周边地形地貌以及单位、居民和饮用水水源地等环境敏感点分布特点，提出在尾矿库下游总排口、地表水汇入处及其沿线，建设拦截、围堵、贮存等设施的具体位置、数量和规模等建议，并说明其用途。

（二）环境应急监测

提出地方政府及其环境保护主管部门组织成立环境应急监测队伍的建议；按照尾矿库特征污染物种类、数量、影响范围以及周边环境敏感点的分布，提出环境应急监测方案、必要的监测设备配置、监测队伍要求等方面的建议。当尾矿库企业自身具备环境应急监测能力时，环境应急监测方案建议中，要明确企业环境应急监测人员的工作职责。

环境应急监测方案要明确在污染区域和未被污染区域分别进行采样的规定，以便掌握污染带移动过程。污染区域的监测点位至少包括尾矿库下游地表水汇入处及受污染地表水河段沿线，必要时需考虑跨界断面。在事件发生初期，根据突发环境事件的危害程度，适当增加监测点位和频次；随着污染物的扩散和应急处置工作的进行，根据监测结果的变化情况适时调整监测频次和监测点位。

环境应急监测方案要明确监测结果分析的负责人、分析流程、分析结果论证等内容。环境应急监测分析结论是预测尾矿库突发环境事件情况和污染物变化情况的依据，为应急处置的决策提供技术支持。

场外专篇的环境应急监测方案可与“6.3.1”环境应急监测方案一并编制，作为预案附件。

（三）应急处置措施

场外专篇要提出应急处置方案的具体内容和实施单位建议，明确尾矿库企业可以配合现场处置工作的具体内容。根据尾矿库突发环境事件的情景，应急处置方案包括：

（1）根据尾矿库企业环境应急预案，提出切断污染源的有效方法建议；分析污染物可能对外环境造成污染的途径，提出泄漏至外环境的污染物控制技术方法建议。

（2）结合现有应急物资情况，提出应当调用的应急物资、装备及设施的建议。

（3）提出处理好公众咨询、接待和安抚受害者等的措施建议。

（4）提出指挥企业对泄漏源进行围堵和控制方法建议，可以结合现场情况，启动应急泵将尾矿或尾矿水及时转移到事故池，或通过人工敷设管渠将其截流至临近其他存储设施中，并用示意图指出转移的具体路线。

（5）提出在尾矿库下游至受影响河段设置围挡、拦截设施的位置、规模等建议，并用示意图明示。

（6）当尾矿库突发环境事件对饮用水水源地造成影响时，提出报请地方政府即刻下令关闭取水口，同时启动备用水源，直至达标后恢复使用的建议。

（7）提出进行人员疏散和安置的建议，指出可以使用的避险场所，具体路线和避难场所位置用示意图明示。

（8）提出承担污染造成受伤人员救治任务医院的建议；当饮用水水源地受到污染时，提出加大对居民用水的监测密度、根据水质情况提出恢复供水的建议。

（9）提出将事件信息、影响、救援工作的进展等情况及时向媒体和公众公布的建议，以消除公众的恐慌心理，避免群体性事件的发生。

（四）应急终止

提出建立应急终止条件分析、应急终止命令发布机制、参与分析人员、终止命令发布程序以及应急终止后续工作内容等建议。

（五）后期处置

应急终止后提出对现场污染物进行后续处理、恢复企业及受影响区域周边正常秩序的工作内容的建议。

（六）总结评估

应急终止后，提出对尾矿库突发环境事件应急处置工作做出总结，及时开展环境损害评估和赔偿，进行环境修复和生态恢复等工作的建议。

# 15术语和定义

尾矿库：是指筑坝拦截谷口或围地构成的，用以堆存金属非金属矿山进行矿石选别后排出尾矿、冶炼过程中产生的废物、其他工业废渣的场所。本预案术语为云南安宁泰源工贸集团有限公司景洪分公司尾矿库。

环境事件：是指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民群众财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

突发性环境事件：是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物或放射性物质等有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发性环境污染事件和辐射污染事件。

环境应急：针对可能或已发生的突发性环境污染事故需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

环境风险源：指可能导致环境污染事故的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输或产生、收集、利用、处置危险物质（有毒有害、易燃易爆其中含危险化学品和危险废物等）的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态因子特别敏感的区域。

应急救援：指在发生事故时，采取的消除、减少事故危害和防止事故恶化，最大限度降低事故损失的措施。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

泄漏处理：泄漏处理是指对危险化学品、危险废物、放射性物质、有毒气体等污染源因事件发生泄漏时的所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

应急监测：环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

应急演习：为检验应急计划的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演习（演练）、综合演习和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演习。

预案：指根据预测危险源、危险目标可能发生事故的类别、危害程度，而制定的事故应急救援方案，要充分考虑现有物资、人质及危险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导事故应急救援行动。

分级：按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。